Sniðmát með leiðbeiningum

Bók C:	 Verkþáttalýsing

Yfirlagnir með malbiki  heiti útboðs

Útboðsnúmer

Mánuður ár

Efnisyfirlit

Bók C 	 Verkþáttalýsing	4

Lýsing einstakra liða í tilboðsskrá	4

Flutningar, aðstaða og  rekstur, almenn lýsing	7

1.	Liður verkþáttur 02.1 Uppsetning aðstöðu, undirbúningur framkvæmda	7

Malbik, almenn lýsing	7

2.	Liður, verkþáttur 63.43 Yfirlagnir, slitlagsmalbik AC16 (fjölliðubætt), næturvinna.	25

3.	Liður, verkþáttur 63.4371 Umframmagn malbiks	25

4.	Liður, verkþáttur 63.4372 Umframmagn viðbættra fjölliða í malbik	26

5.	Liður, verkþáttur 63.4373 Notkun matara við útlögn malbiks	26

6.	Liður, verkþáttur 63.4381 Breyting á hæð brunna	26

7.	Liður, verkþáttur 63.4382 Endurnýjun og breyting á hæð brunna	26

8.	Liður, verkþáttur 63.4383 Breyting á hæð niðurfalla	27

9.	Liður, verkþáttur 63.4384 Endurnýjun og breyting á hæð niðurfalla	27

10.	Liður, verkþáttur 63.441 Hjólfarafylling úr slitlagsmalbik AC 8 eða AC 11, efni	27

11.	Liður, verkþáttur 63.442 Hjólfarafylling úr slitlagsmalbiki, flutningur	28

12.	Liður, verkþáttur 63.443  Hjólfarafylling úr slitlagsmalbiki, líming	28

13.	Liður, verkþáttur 63.444 Hjólfarafylling úr slitlagsmalbiki AC 8/11, útlögn	28

14.	Liður, verkþáttur 63.51 Sögun, uppúrtekt og ílögn	29

15.	Liður, verkþáttur 63.52 Fræsun og ílögn, viðgerð 0-6 m2	29

16.	Liður, verkþáttur 63.52  Fræsun og ílögn, viðgerð 6, 1 – 50 m2	29

17.	Liður, verkþáttur 63.52 Fræsun og ílögn, viðgerð 50, 1-100 m2	30

18.	Liður, verkþáttur 63.71 Hvinrönd/Vegrifflur	30

19.	Liður, verkþáttur 68.11 Malaraxlir	30

Fræsun slitlags, almenn lýsing	31

20.	Liður, verkþáttur 66.1  Gróffræsun.(næturvinna)	33

21.	Liður, verkþáttur 66.14 Fræsun lása.	34

22.	Liður, verkþáttur 66.15 Fræsun á mössuðum flötum	34

23.	Liður, verkþáttur 66.91 Losun brunnkarma fyrir gróffræsun	34

24.	Liður, verkþáttur 66.92 Losun niðurfallskarma fyrir grófræsun	34

Yfirborðsmerkingar vega, almenn lýsing	35

25.	Liður, verkþáttur 76.5211, Vegmössun, stakar merkingar stöðvunarlína	39

26.	Liður, verkþáttur 76.5212, Vegmössun, biðskylduþríhyrningar	39

27.	Liður, verkþáttur 76.5214, Vegmössun, gangbrautir, bannsvæði	39

28.	Liður , verkþáttur 76.522, Vegmössun, örvar	39

29.	Liður , verkþáttur 76.5231, Vegmössun. deililína, b=100 mm, þ=3,0 mm	39

30.	Liður, verkþáttur 76.5233, Vegmössun, línur, b=150 mm, þ=3,0 mm	40

31.	Liður, verkþáttur 76.5234, Vegmössun, línur, b=200 mm, þ=3,0 mm	40

32.	Liður, verkþáttur 76.53112, Sprm. akreinalína, breidd=100 mm, þ=0,7 mm.	40

33.	Liður, verkþáttur 76.53113, Sprm. akreinalína, breidd=100 mm, þ=1,0 mm.	40

34.	Liður, verkþáttur 76.53114, Sprm. akreinalína, breidd=100 mm, þ=1,5 mm.	40

35.	Liður, verkþáttur 76.53115, Sprm. akreinalína, breidd=100 mm, þ=2,0 mm.	41

36.	Liður, verkþáttur 76.53131, Sprm. akreinalína, breidd=150 mm, þ=1,0 mm.	41

37.	Liður, verkþáttur 76.53132, Sprm. akreinalína, breidd=150 mm, þ=1,5 mm.	41

38.	Liður, verkþáttur 76.53133, Sprm. akreinalína, breidd=150 mm, þ=2,0 mm.	41

39.	Liður, verkþáttur 76.53232 - Sprm. (deili)lína, b=200 mm, þ=1,0 mm.	41

40.	Liður, verkþáttur 76.53232 - Sprm. (deili)lína, b=200 mm, þ=1,5 mm.	42

41.	Liður, verkþáttur 76.54, Tilbúnar vegmerkingar	42

Yfirborðsmerkingar vega – formerkingar, almenn lýsing	42

42.	Liður, verkþáttur 76.575, Yfirborðsmerkingar vega – formerkingar, línur.	43

43.	Liður, verkþáttur 76.576,  Yfirborðsmerkingar vega – formerkingar, stakar merkingar.	44

44.	Liður, verkþáttur 76.577, Yfirborðsmerkingar vega – formerkingar, skiptimerkingar.	44

Merkingar á vinnusvæðum, almenn lýsing	44

45.	Liður, verkþáttur 76.722,  Merkingar á vinnusvæðum, malbik	52

## Bók C 		Verkþáttalýsing

## Lýsing einstakra liða í tilboðsskrá

Hér á eftir verður fjallað um einstaka liði verklýsingar. Allur kostnaður vegna mælinga og rannsókna á efnum og/eða vinnu, sem krafist er af verktaka samkvæmt eftirfarandi verklýsingu, umhirða, uppihald og rekstur vinnubúða, ferðir til og frá vinnustað svo og verkstjórn skal innifalinn í einingarverði einstakra verkþátta.

Tilboðsskrá í Tilboðsbók er samsett úr greiðsluliðum fyrir hvern verkhluta og er kaflaskipt í samræmi við það.

Í verklýsingu er orðið “fyrirmæli” og orðasambandið “að mæla fyrir um” notað án frekari skýringa um öll bindandi fyrirmæli í verksamningi, verklýsingu, og á uppdráttum eins og við á hverju sinni.

Hver kafli verklýsingar hefst að öllu jöfnu á almennri verklýsingu. Í framhaldi af almennri verklýsingu er sérlýsing tilboðsliða. Lýsing almennrar verklýsingar gildir fyrir alla verkþætti hans með þeim breytingum og viðbótum, sem fram kunna að koma í viðkomandi tilboðsliðum. Ef engin lýsing er í tilboðslið gildir almenna verklýsingin.

Texta verklýsingarinnar er skipt niður í svið. Á undan fyrstu málsgrein í hverju sviði er feitletrað tákn fyrir viðkomandi svið.  Eftirtalin svið eru notuð,

a) Verksvið

Skilgreining á verkþættinum, hvað er innifalið í honum eða undanskilið.

b) Efniskröfur

Kröfur til efnis sem má nota, vísanir í staðla o.þ.h.

c) Vinnugæði

Kröfur til verklags, vinnugæða og tækja.

d) Prófanir

Ákvæði um hvaða atriði skuli prófa og hvernig.

e) Nákvæmniskröfur, frávik

Ákvæði um nákvæmniskröfur og leyfileg frávik frá fyrirskrifuðum stærðum.

f) Uppgjör, mælieiningar

Fyrirmæli um mælieiningu, hvað skuli mælt og hvernig til að ákvarða magn til greiðslu fyrir viðkomandi verkþátt og tilhögun uppgjörs.

Hver kafli verklýsingar hefst að öllu jöfnu á almennri verklýsingu fyrir viðkomandi kafla og er hann ekki tilboðsliður. Í framhaldi af almennri verklýsingu er sérlýsing tilboðsliða. Lýsing almennrar verklýsingar gildir fyrir alla verkþætti hans með þeim breytingum og viðbótum, sem fram kunna að koma í viðkomandi tilboðsliðum. Ef engin lýsing er í tilboðslið gildir almenna verklýsingin.

Síðan skal fjalla um alla liði tilboðsskrárinnar.

Nota skal sérstök skjöl til að setja fram verklýsingu (dæmi um þessi skjöl eru „Verklýsing sniðmát Styrktarlag“, „Verklýsing sniðmát Klæðing“, o.s.frv.). Þessi skjöl eru í meginatriðum tvískipt:

Fremst er almenn verklýsing. Textinn er svartur og er tillaga að endalegum texta. Honum á ekki að breyta nema brýn nauðsyn gefur til.

Á eftir koma númeraðir undirverkþættir (magntöluliðir). Gullitaðan texta eða tölugildi í þeim þarf að aðlaga að hverju verkefni eða útboði fyrir sig. Eftir aðlögun og yfirferð er textinn gerður svartur.

Tryggja þarf að ef einhver atriði er frábrugðin, sérstök eða óvanaleg að um þau sé fjallað og þeim lýst.

Vegna samanburðar á einingaverðum er ekki heimilt að nota aðrar uppgjörseiningar en eru í verkþáttaskrá.

Númer verkliða skal vera hlaupandi númer þannig að liðnúmerið sé einhlítt til tilvísunar.

Tilboðsbók

Gert er ráð fyrir sérstakri að tilboðsbók sem skilað er inn með tilboðum. Gæta þarf þess að tilboðsbókin sé merkt sem hluti útboðsgagna og samnings.

Tilboðsbók er sérstakt excelskjal og eru eyðublöð (flipar) í því sex:

1		Tilboðseyðublað

Tilboðseyðublað er undirritað bindandi tilboð í viðkomandi verk, þar sem koma fram upplýsingar um heiti verks, tilboðsupphæð, heiti, stöðu, kennitölu bjóðanda ásamt heimilisfangi og tölvupóstfangi. Undirritun tilboðseyðublaðsins skal vera vottuð

2		Tilboðsskrá

Tilboðsskrá er læst tafla sem mynduð er af áætlun verksins úr FK-kerfi og er hún með eftirfarandi fyrirsögn.

Varðandi tilvísun í einstaka kafla (verkþáttanúmer) í verklýsingu er áríðandi að haft sé í huga að lýsing í aðalkafla gildir fyrir alla undirkafla hans með þeim breytingum og viðbótum, sem kunna að koma í viðeigandi undirkafla.

3		Verkreynsla bjóðanda

Í þeim útboðum og samningum, þar sem krafist er sérstakrar verkreynslu skal bjóðandi að fylla út eyðublað um verkreynslu sína, þar sem koma fram upplýsingar um heiti verkefna, upphæð verksamninga, heiti verkkaupa og hvenær verkefnið var unnið. Yfirleitt er nægilegt að tilgreina 3-4 verk á því tímabili sem krafist er í grein 9.4 Hæfi bjóðenda.

4		Verkreynsla yfirstjórnanda verks

Í þeim útboðum og samningum, þar sem krafist er sérstakrar reynslu tilgreinds yfirstjórnanda verks skal bjóðandi tilgreina hver verður yfirstjórnandi verksins, ferilskrá yfirstjórnanda ásamt tilgreindum sambærilegum verkefnum sem viðkomandi hefur stjórnað. Tilgreina skal heiti verks, upphæð verksamnings, heiti verkkaupa og hvenær verkefnið er unnið.

5		Reynsla í notkun gæðastjórnunarkerfa

Í þeim útboðum og samningum, þar sem krafist er reynslu í notkun gæðastjórnunarkerfis, skal bjóðandi tilgreina nafn gæðastjóra, heiti verka sem unnin hafa verið með skilgreindu gæðastjórnunarkerfi ásamt upphæð verksamnings, heiti verkkaupa og hvenær verkefni var unnið.

6		Kolefnisspor

Bjóðendur skulu við tilboðsgerð upplýsa um eldsneytisnotkun þeirra véla og tækja sem þeir áforma að nota í verkinu. Fólksbílar skulu ekki taldir með í yfirlitinu. Bjóðendur eru hvattir til að bjóða fram eyðslugrannar vélar og bifreiðar og/eða vélar og bifreiðar sem ganga fyrir vistvænu eldsneyti (lífdísli, vetni, metani eða rafmagni).

## Flutningar, aðstaða og  rekstur, almenn lýsing

a) Verksvið

Verkþátturinn felur í sér uppsetningu, rekstur, viðhald og niðurtekt allrar nauðsynlegrar aðstöðu á vinnustað og í vinnubúðum. Innifalið er  flutningur vinnuvéla, tækja og byggingarefnis að og frá vinnustað og starfræksla vinnustaðar og vinnubúða með öllu sem til þarf. Einnig er innifalið ferðir, uppihald, vinnufatnaður og öryggisbúnaður starfsmanna, rekstur og akstur smávéla og -bíla.

c) Vinnugæði

Áætlanir um vinnuplön og tengingar skal verkkaupi samþykkja áður en framkvæmdir hefjast. Ávallt skal halda vinnusvæði, vinnubúðum og umhverfi þeirra snyrtilegum.

Að loknu verki skulu vinnusvæði hreinsuð og jöfnuð og þess gætt að hvergi verði óframræstar gryfjur, sem fyllst geta af vatni. Vinnuplön og tengingar skulu jöfnuð út eða fjarlægð og skal miðast við að svæðið falli að umhverfi sínu sé sem næst óbreytt, sé ekki mælt fyrir um annað í útboðslýsinu þessari.

Liður verkþáttur 02.1 Uppsetning aðstöðu, undirbúningur framkvæmda

a)	Um er að ræða flutninga, uppsetningu aðstöðu og undirbúning framkvæmda.  Rekstur vinnuflokka er innifalinn í öðrum liðum tilboðsskrár

f) 	Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Greitt verður eftir framvindu verks

Mælieining: HT

## Malbik, almenn lýsing

a) Verksvið

Verksviðið er gerð malbiks, þar með talið allt efni og vinna við efnisútvegun og framleiðslu, flutning, límingu, sópun, útlögn, og þjöppun malbiks.

b) Efniskröfur

Niðurstöður eiginleika malbiks sem taldir eru upp Malbik, almenn lýsing, skulu liggja fyrir með tilboði verktaka. Niðurstöður eiginleika steinefna sem taldir eru upp Malbik, almenn lýsing, skulu liggja fyrir í upphafi verks. Þær skulu uppfylla þær kröfur sem settar eru fram í einstökum verkliðum.

Stífmalbik (AC) skal framleitt í samræmi við staðal ÍST EN 13108-1 og fylgistaðal ÍST 75, sem er í samræmi við ÍST EN 13108-20 og 13108-21.

Steinríkt malbik (SMA) skal framleitt í samræmi við staðal ÍST EN 13108-5 og fylgistaðal ÍST 75, sem er í samræmi við ÍST EN 13108-20 og 13108-21.

Endurunnið malbik (RAP) sem notað er í malbiksblöndur skal framleitt í samræmi við staðli ÍST EN 13108-8.

Bindiefni

Kröfur til biks eru samkvæmt eftirfarandi töflu.

| Eiginleiki | Eining | Prófunaraðferð | Gerð/Kröfur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PG 70/100 | PG 160/220 |
| Stungudýpt við 25°C | 0,1 mm | ÍST EN 1426 | 70-100 | 160-220 |
| Mýkingarmark | °C | ÍST EN 1427 | 43-51 | 35-43 |
| Blossamark, Coc, min | °C | EN ISO 2592 | 230 | 220 |
| Uppleysanleiki, min | % | ÍST EN 12592 | 99,0 | 99,0 |
| Dýnamísk seigja við 60°C, min | Pa s | ÍST EN 12596 | 90 | 30 |
| Kinematísk seigja við 135°C, min | mm²/s | ÍST EN 12595 | 230 | 135 |
| Fraas brotpunktur, max | °C | ÍST EN 12593 | -10 | -15 |

Ekki er heimilt að nota íblendiefni í bik til að ná fram þeim eiginleikum biks sem krafist er í töflu hér að ofan nema með samþykki verkkaupa. Heimilt er að blanda saman hreinu biki með mismunandi stungudýpt til að ná þeirri stungudýpt sem krafist er í verkinu. Verktaki skal leggja fram með tilboði sínu upprunavottorð fyrir því biki sem hann hyggst nota í malbik ásamt upplýsingum um hvort og hvernig bikið er blandað ef við á ásamt þeim íblendiefnum sem notuð eru. Ef uppruni biks breytist á verktíma skal verktaki leggja fram nýtt vottorð áður en því verður blandað í malbik.

Viðloðun

Þakning skal vera að lágmarki 25% eftir 48 klst. (rúlluflöskupróf). Viðloðunarefni skal vera í öllu malbiki og hlutfall þess af bindiefnismagni skal vera að lágmarki 0,3%.

Límefni

Límefni skal vera bikþeyta af gerðinni C50B3 skv. ÍST EN 13808.

Steinefni

Steinefnakröfur í malbik eru í samræmi við ÍST EN 13043 og fylgistaðal ÍST 76, sem er í samræmi við ÍST EN 16236, auk þess sem hér kemur fram og miðast kröfur við malað efni í lagerhaug.

Bent er á að hafa samband við ráðgjafa Stoðdeildar um val á gæðaflokki.

Kröfur til steinefna í malbik skulu vera í samræmi við eftirfarandi töflu:

| Kröfuflokkar | Frostþols-gildi | LA gildi | Brot-hlutfall | Korna-lögun | Slitþol | Endurskin | PSV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gæðaflokkur 1. | Fec 4 | LA15 | C90/1* | FI15 | AN7 | L ≥ 20 | ≥ 52 |
| Gæðaflokkur 2. | Fec 8 | LA20 | C50/30 | FI20 | AN10 | Ekki krafa | Ekki krafa |
| Gæðaflokkur 3. BRL | Fec 14 | LA25 | C50/30 | FI20 | Ekki krafa | Ekki krafa | Ekki krafa |
| Staðall | ÍST EN 1367-6 | ÍST EN 1097-2 | ÍST EN 933-5 | ÍST EN 933-3 | ÍST EN 1097-9 | Håndbok R210 | ÍST EN 1097-8 |

*Hér er að auki gerð krafa um að 30 til 100 % þess efnis sem flokkast sem brotið sé albrotið.

Steinefni skulu ekki vera fínefnasmurð.

Efnið skal vera laust við lífræn óhreinindi og má ekki flokkast sem þjált efni.

Kornadreifing:

Hannaður sáldurferill hverrar malbiksgerðar skal liggja innan markalína sem settar eru fram hér að neðan í einstökum verkliðum og samsíða markalínunum.

Kornadreifing fyrir viðkomandi stærðarflokk skal vera í samræmi við myndirnar hér á eftir.

Malbiksblanda

Allt steinefni í malbiksblöndu skal vera einsleitt og af sama uppruna.

Viðmiðunar bindiefnismagn (Target binder content) skal liggja á bilinu sem sett er fram í eftirfarandi töflu fyrir hverja malbiksgerð og miðast við erlent steinefni og blandað með fjölliðum.

| Malbiksgerð | Mörk, % |
| --- | --- |
| AC 8 | 5,5-6,0 |
| AC 11 | 5,3-5,8 |
| AC 16 | 5,1-5,6 |
| BRL 16 | 4,6-5,6 |

Gerðarprófanir (e. type testing) fyrir viðkomandi malbiksgerð skulu liggja fyrir samkvæmt íslenskum fylgistaðli ÍST 75 með tilboði verktaka, og skulu öll þau atriði koma fram sem talin eru upp í  fylgiskjali,  Samantektablað um gerðarprófanir. Gerðarpróf þ.e. hjólfarapróf, slitþolspróf og vatnsnæmipróf skulu ekki vera eldri en fimm ára en endurskoða skal aðra eiginleiga blöndunnar á a.m.k. þriggja ára fresti.

Malbikið skal uppfylla kröfur fyrir eftirfarandi gerðarpróf:

| Gerðarpróf | Kröfur |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AC 16 | AC 11 | AC 8 & BRL 16 |
| Hjólfarapróf, RDair | ≤4,0 mm | ≤ 6,0 mm | Ekki gerðar kröfur |
| Hjólfarapróf, WTS | ≤0,1 mm | ≤0,2 mm |  |
| Slitþolspróf, AbrA | ≤20 ml | ≤24 ml |  |
| Vatnsnæmipróf, ITSR | >70% | >70% |  |

Holrýmd (V minx,x og V maxx,x) skal vera skv. eftirfarandi töflu:

| Malbiksgerð | Vmin(x) | Vmax(x) |
| --- | --- | --- |
| AC 8/11/16 | 1,5 % | 3,5 % |
| BRL 16 | 2,0 % | 6,0 % |

Hönnuð Marshall holrýmd slitlagsmalbiks AC 8/11/16 skal liggja á bilinu 1,5 % til 3,5 %.

Efni í kjarnaholur

Límbera skal brúnir holu með límefni sem unnið hefur verið úr biki.

Nota skal heitt malbik í kjarnaholur þar sem því er við komið en annars skal nota hágæða holuviðgerðarefni sem harðnar við og eftir þjöppun. Efnið má ekki skríða eða losna úr holu. Efnin og vinnulag skal bera undir verkkaupa til samþykktar.

c) Vinnugæði

Útsetning og mælingar

Leggi verkkaupi fram veglínur er gerð krafa um útsetningu (t.d. með spreyi) á útlínum útlagnar. Að öðrum kosti sér eftirlit um útsetningar.

Staðsetning malbikslagna er skilgreind í gögnum frá verkkaupa á eftirfarandi hátt:

Í nýframkvæmda verkum kemur fram nákvæm staðsetning malbikslaga í útboðsgögnum og útsetningagögnum.

Í viðhaldsverkum leggur verkkaupi fram yfirlagnaáætlun þar sem fram koma upplýsingar um veg og kafla ásamt upphafs- og endastöðvum viðkomandi yfirlagnakafla/útboðskafla. Þegar samið er til meira en eins árs er lögð fram ný áætlun á hverju ári. Yfirlagnakaflar eru einnig birtir á vefsjánni https://geoportal.vegagerdin.is/vidhald/. Áður en verk við hvern kafla hefst mun eftirlit verkkaupa merkja út nákvæma staðsetningu upphafs- og endastöðvar yfirlagnakafla.

Framleiðslueftirlit malbiks

Gerð er krafa um að framleiðslan sé í samræmi við gæðakerfi framleiðanda og að framleiðslan sé gæðavottuð. Mæla skal og halda skrá yfir sáldurferil, bindiefnismagn, holrýmd, bikfyllta holrýmd og hitastig við blöndun samkvæmt íslenskum fylgistaðli ÍST 75.

Hámarkshiti biks við blöndun er 165 °C fyrir PG 160/220 en 180 °C fyrir PG 70/100 skv. staðall ÍST EN 13108-1. Notkun íblendiefna getur aukið leyfilegan hámarkshita biks við blöndun en verktaki skal skilgreina það sérstaklega á samantektarblaði gerðarprófana.

Eftirliti verkkaupa er heimilt að mæta í skyndiheimsókn til að skoða framleiðsluskýrslu úr stýrikerfi malbiksstöðvar. Fari kaupandi fram á það, skal verktaki framvísa  framleiðsluskýrslu á verkfundi. Framleiðsluskýrslan skal að lágmarki innihalda eftirfarandi upplýsingar á hverja framleiðslu einingu stöðvar: Magn steinefnis, magn bindiefnis, magn íblöndunarefna, magn viðloðunarefna, magn malbikskurls (RAP), hitastig blöndu, tímasetningu og dagsetningu.

Verktaki skal halda utan um framleiðsluskýrslur með viðeigandi númerum með rekjanleika á hvar viðkomandi framleiðsla var lögð á veg. Þessi gögn skal verktaki að geyma í a.m.k. 7 ár. Afhenda skal verkkaupa lista með númerum sem vísa í viðkomandi framleiðsluskýrslur fyrir hvern lagðan kafla.

Veður

Verktaki skal taka mið af veðri og veðurspá þegar fyrirhugað er að hefja útlögn malbiks.

Ef veðurskilyrði eru vafasöm eða veðurútlit er ótryggt skal verktaki hafa samráð við eftirlitsaðila verkkaupa áður en útlögn malbiks hefst.  Útlögn við erfiðar veðuraðstæður er ávallt á ábyrgð verktaka.

Ekki verður leyft að hefja útlögn í úrkomu.

Ekki skal leggja malbik við lægra hitastig en 2 °C, mælt á yfirborði vegar og lofthita í logni. Lofthiti skal mældur u.þ.b. 5 cm frá vegyfirborði.

Kröfur um lofthita hækka með vaxandi vindhraða og skal miða við eftirfarandi töflu:

| ca. 1 m/sek | 3 °C |
| --- | --- |
| “ 2 “ | 6 °C |
| “ 4 “ | 8 °C |
| “ 7 “ | 12 °C |
| “ 9 “ | 15 °C |

Ekki er heimilt að hefja útlögn eða leggja út malbik í þoku nema á lokuðum vegkafla og að vel ígrunduðu máli. Óska skal heimildar frá fulltrúa verkkaupa til að leggja malbik í þoku.

Hjólfarafylling

Ekki skal fara í hjólfarafyllingu fyrr en dýpt hjólfara er orðin meiri en 30 mm að jafnaði. Miðast er við meðaltal mælinga úr mælingarbíl Vegagerðarinnar. Við hjólfarafyllingu skal tryggja að yfirborð sé hreint fyrir límingu og ekki mega vera pollar eða vatnsuppistaða í hjólförum við útlögn. Hjólfarafylling er ávallt háð samþykki verkkaupa og tekið fyrir á verkfundi.

Þjappa skal malbik í hjólfarafyllingu áður en yfirlögn fer fram. Aðferð er þó ávallt háð samráði við eftirlit.

Fræsing

Sjá almenna lýsingu og verkþætti fyrir fræsingar

Undirbúningur

Þegar malbik er lagt á möl skal undirlagið vera slétt og rakt, en ekki mettað.

Þegar malbik er lagt yfir bundið undirlag skal undirlagið vera tilbúið til yfirlagnar, viðgerðum lokið og yfirborðið þurrt og hreint, áður en líming fer fram.

Þar sem kafli er fræstur skal verktaki nota götusóp með ryksugu og háþrýstibúnaði til hreinsunar á vegi til að tryggja að sem minnst ryk sitji eftir í fræsifari.

Þegar malbik er lagt yfir sérstakt undirlag, t.d. þéttidúk, vatnsvarnarlag á brú eða önnur sérhæfð efni, skal hlíta fyrirmælum framleiðanda undirlagsins við útlögn.

Aðskilnaður má ekki verða í malbikinu á neinu stigi frá framleiðslu til útlagnar.

Verktaki skal tilkynna eftirliti með hæfilegum fyrirvara hvenær og hvar þeir hyggist hefja framkvæmdir og óska eftir heimild til að hefja vinnu við viðkomandi kafla. Verktaka er óheimilt að hefja vinnu nema með samþykki eftirlitsmanns.

Flutningur

Flutningstæki á malbiksblöndu skulu vera búin einangruðum palli með yfirbreiðslu til að lágmarka hitatap úr efnismassa við flutning. Pallarnir skulu vera hreinir og lausir við allt aðskotarefni áður en þeir eru lestaðir. Ekki er heimilt að nota disilolíu við húðun á palli fyrir lestun.

Í sérstökum tilfellum getur verkkaupi óskað eftir „push-off“ palli þ.e. að efni sé þrýst aftur af palli í stað þess að sturta honum. Þetta getur átt við vinnu í göngum, undir háspennulínum, við mislæg gatnamót og öðrum svæðum þar sem hæðartakmörkun á við.

Líming

Til límingar skal nota 0,3 kg/m2 af C50B3 bikþeytu og skal hún hafa brotnað áður en malbikið er lagt yfir. Þá skal bikleif vera 0,15 kg/m2. Notkun annarra límefna er háð samþykki verkkaupa. Þegar lagt er yfir bundið undirlag skal dreifa límefni yfir allan flötinn. Þegar bundið undirlag er malbik skal dreifa límefni yfir allann flötinn, ef undirlag er klæðing skal eftirlitsmaður meta aðstæður hvort sleppa skuli límingu að hluta eða að öllu leyti.

Þar sem nýlögn mætir eldra slitlagi skal saga kanta sem lagt er að og skal kantlínan vera bein og óbrotin eða jafnir bogar án frávika frá hönnunarlínu.

Límbera skal alla kalda kanta, sem lagt er að, með heitu bindiefni (PG 160/220). Víkja má frá því að límbera ef skrið kants, í nýlögðu malbiki, hefur ekki verið mikið og ef verkkaupi heimilar að nota kanthitara til þess að hita upp kant á fyrri færu. Yfirborðshiti kants skal vera a.m.k. 140°C, u.þ.b. 0,4 m fyrir aftan hitarann.

Ef líming rifnar upp vegna vinnuumferðar skal líma aftur á þann flöt sem rifnað hefur áður en útlögn er haldið áfram.

Útlögn

Ekki er heimilt að hefja útlögn nema eftirlitsmaður sé á staðnum og hann hafi gefið heimild til þess.

Verktaki skal láta vigta allt efnið og verður ekki greitt sérstaklega fyrir það, né fyrir tafir sem það kann að valda. Ekki verður greitt fyrir meira efnismagn en það sem vigtanir sýna að notað hafi verið. Verktaki skal draga frá það umframmagn sem ekki er notað á verkstað við lok framkvæmdar.

Leggja skal malbik með útlagnarvél þar sem því verður við komið. Brúnir lagsins skulu vera beinar línur eða jafnir bogar.

Verktaki skal tryggja að ekki berist kaldir malbikskögglar úr sílói í útlögn.

Óheimilt að stöðva útlögn lengur en 15 mínútur við góðar veður aðstæður og þarf útlögn að vera hafin að nýju að fullu aftur innan þess tíma. Eftirlitsmaður hefur heimild til að stytta þennan tíma ef veðuraðstæður krefjast þess. Ef það næst ekki skal verktaki tæma úr malbikunarvél, fullvalta fram á brún á nýju malbiki og útbúa lás áður en útlögn hefst að nýju.

Við útlögn skal nota hitamyndavél með GPS-staðsetningarbúnaði sem mælir allt útlagnarþversniðið. Frumgögn úr hitamyndavélum skulu afhent verkkaupa ásamt fullunninni samantektarskýrslu fyrir viðkomandi vegkafla.

Einnig skal verktaki í samráði við verkkaupa eða hans fulltrúa skila inn skýrslu til verkkaupa þar sem helstu upplýsingar um viðkomandi kafla koma fram ásamt tölulegum gögnum úr hitamyndavélum, til dæmis hitadreifingu, útlagnarhraða og fjölda og lengd stoppa.

Hæðastýring útlagnar skal vera sjálfvirk, með laser-geisla eða með eins löngum þreifara/skíði og verktaki getur boðið uppá en minnst 5 m löngu skíði. Þetta á ekki við þegar lagt er á fræst yfirborð.

Ekki er gert ráð fyrir að hjólfarafylla vegi með hjólförum allt að 30 mm djúpum. Verktaki skal tryggja fulla þjöppun við þessar aðstæður. Treysti verktaki sér ekki til að uppfylla þjöppunarskilyrði við þessar aðstæður er honum heimilt að fylla í hjólför sérstaklega á eigin kostnað. Verkkaupi greiðir fyrir umfram efni sem af þessu hlýst.

Þar sem undirlag er nánast slétt t.d. fræsibotn er greitt fyrir umfram magn vegna aukinnar þykktar að hámarki 5% af hannaðri þykkt svo fremi að verktaki geti sýnt fram á að aukið efni hafi verið lagt í kaflann. Ef hjólför í fræsibotni eru svo djúp að þau hverfa ekki við fræsingu er greitt aukalega fyrir viðbótar malbiksmagn.

Uppgjör vegna ofangreindra liða skal gert upp samhliða verkframvindu.

Matari

Verktaki skal nota matara eins og mögulegt er til að tryggja að útlögn stöðvist ekki. Á umferðarþyngstu vegum > 8.000 ÁDU getur verkkaupi gert kröfu um notkun matara. Ekki verður krafist notkun matara á vegköflum styttri en 600 metrar, í hringtorgum og þar sem aðstæður bjóða ekki uppá notkun hans.

Bráðabirgðaákvæði: Meðan verktaki hefur ekki slíkt tæki til umráða 2026 mun verkkaupi falla frá þessari kröfu. Frá og með 2027 verður krafan um að verktaki nota matara. Einingaverð fyrir notkun matara verður ekki notað í samanburði tilboða.

Samskeyti

Malbikið skal vera án kaldra samskeyta.

Heit samskeyti skulu hafa sömu holrýmd og gerð er krafa um fyrir lagið í heild.

Þversamskeyti skulu vera bein í hæð og plani.

Langsamskeyti skulu vera á álagsminnsta hluta þversniðsins og vera samsíða hönnunarlínu. Einnig skal reyna eftir fremsta megni að láta samskeyti lenda undir línum yfirborðsmerkinga.

Ef lögð eru fleiri en eitt lag skal hliðra langsamskeytum um 200 til 300 mm milli efra og neðra lags.

Ef leggja á malbik síðar að köldum malbiksjaðri (hiti < 85 °C), skal skera langsauminn á fyrri lögninni strax að lokinni útlögn.

Völtun/þjöppun

Strax eftir útlögn skal valta þannig að sem best og jöfnust þjöppun náist. Þjöppunarhlutfall, þ.e. rúmþyngd eftir þjöppun, skal vera a.m.k. 96% af hæstu hannaðri rúmþyngd kjarna (þjöppun með Marshall hamri).

Sé bikið með stungudýpt PG 160/220 skal völtun hefjast áður en hitastig malbiksins fer niður fyrir 130°C og 140°C fyrir gerð PG 70/100. Sé malbik kaldara skal eftirlitsmaður meta hvort þurfi að fjarlægja og byrja að nýju með malbiki sem er nægilega heitt. Séu efasemdir um að hitastig malbiks sé innan marka skal leitast við að nota stunguhitamæli í stað innrauðs mælis. Eftirlit skal bera mælinguna undir verktaka á staðnum.

Hefja skal þjöppun um leið og malbik hefur verið lagt út. Verktaki skal hafa nægilega marga valtara til að tryggja þjöppun í samræmi við útlagnarhraða, þjöppunarkröfur og veðurfar án þess að nokkurs staðar verði vanþjappaður flötur. Nota skal stáltromluvaltara með og án titrunar. Halda skal tromlum hreinum með þar til gerðum búnaði. Hefja skal þjöppun á þversamskeyti, þvert á akstursstefnu ef aðstæður leyfa, því næst á samskeytum við eldri færu, ef við á, og valta frá lágkanti í átt að hákanti. Fyrsta yfirferð skal vera án titrunar. Þjöppun skal halda áfram þar til tilskilinni rúmþyngd er náð. Þjöppun skal lokið áður en hitastig malbiks fer niður fyrir 100°C.  Sléttvöltun má þó fara fram við lægra hitastig. Ekki má stöðva valtara á nýlögðu malbiki.

Valtarar skulu hreyfast á hægum en jöfnun hraða. Haga skal stefnubreytingu á þann hátt að það valdi ekki skemmdum á malbiki. Ekki má skipta skyndilega um akstursátt valta og slökkva skal á víbring við þegar skipt er um akstursstefnu. Valtarar skulu ekki skildir eftir standandi á nýju malbiki, ef minna en 24 klst. eru síðan að malbikun lauk, og ekki heldur þegar heitt er í veðri og malbikið hitnar upp.

Völtun skal haga þannig, að þegar völtun er lokið þá séu öll för eftir valtara horfin.  Meðan á völtun stendur, skal halda tromlum valtara rökum með nægu vatni til þess að tromlurnar sópi ekki upp efni. Notkun gúmmíhjólavaltara er háð samþykki verkkaupa.

Vegtengingar

Við frágang á nýlögðu malbiki við vegtengingar malarvega skal nota sama efni og notað er malaraxlir. Því skal bætt framan við slitlagsbrún á vegtengingum með malarslitlagi og jafnað út.  Á vegtengingar og stúta með bundnu slitlagi skal fræsa lás í eldra slitlag tenginga. Hafa skal samráð við eftirlit vegna frágangs á vegtengingum.

Skemmdir á nýju malbiki

Gera skal við allar skemmdir er kunna að hafa orðið, áður en skemmdu svæðin eru orðin óhrein af völdum umferðar.

Feitir blettir

Verkkaupi mun hafa sérstakt eftirlit með mögulega of bindiefnisríku malbiki. Ef feitir blettir á yfirborði útlagnar eru samtals stærri en 5 m2 skal verktaki afhenda eftirliti framleiðsluskýrslur og sýna fram á að úrbætur verði gerðar við framleiðslu malbiks. Stöðva skal útlögn og úrbætur gerðar ef stakir feitir blettir eru stærri en 5 m2 eða heildarflatarmál feitra bletta er meira en 10 m2 á hverja útlagða 3.500 m2. Í framhaldi skulu fulltrúar verktaka og verkkaupa sammælast um frekari aðgerðir áður en útlögn hefst á ný. Verktaki skal gera viðeigandi öryggisráðstafanir, sem verkkaupi samþykkir, til að umferð stafi ekki hætta af framkvæmdinni. Verktaki skal meðhöndla alla feita bletti með því að dreifa fínum salla/sandi 0-4 mm yfir bletti og valta niður. Allur laus sandur skal sópaður af fyrir opnun vegar.

Hemlunarviðnám, viðnámsmæling

Hemlunarviðnám skal mælt samkvæmt staðlaðri mælingu með samþykktum viðnámsmæli og skal kvörðun liggja fyrir í upphafi verks.  Mælingin skal gerð í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda. Verktaki framkvæmir mælingar á hemlunarviðnámi á öllum útlögðum köflum og  skal viðnámið vera að lágmarki 0,55 (stök gildi).

Bráðabirgðaákvæði: Árið 2026 mun verkkaupi sjá um mælingar en frá og með 2027 verður krafan um að verktaki mæli með eigin viðnámsmæli. Það skal áréttað hér að kröfur um mælingu feitra bletta við öryggis úttekt skal fara fram fyrir opnun vegar.

Ef viðnámið mælist undir 0,40 (stakt gildi) skal:

Fara í tafalausar aðgerðir til að auka hemlunarviðnámið t.d. fræsing, ný yfirlögn eða aðrar aðgerðir sem verkkaupi samþykkir.

Ef viðnámið er á bilinu 0,40-0,55 (stakt gildi) skal:

Yfirfara og viðhalda öllum vinnusvæðamerkingum sem þurfa að vera við þær aðstæður í samráði við eftirlitsmann.

Mæla kafla aftur að lágmarki á tveggja vikna fresti til að meta ástand vegarins.

Verktaki skal fylgjast stöðugt með ástandi vegar á þessu tímabili og tilkynna verkkaupa ef breytingar verða á yfirborði.

Ef ástandið er óbreytt eftir sex vikur frá útlögn á malbiki skal fara í nauðsynlegar aðgerðir til að auka hemlunarviðnámið í samráði við verkkaupa.

Ef viðnámið mælist yfir 0,55:

Er óhætt að fjarlægja vinnusvæðamerkingar að undanskildu merkinu „Hált í bleytu“ sem standa skal í 2 vikur eftir að umferð er hleypt á.

Ef einhver frávik verða frá kröfum um hemlunarviðnám skal tafarlaust rannsaka kjarna úr malbikinu með tilliti til holrýmdar til að ákvarða viðeigandi aðgerðir. Kjarnar skulu rannsakaðir á prófunarstofu sem verkkaupi samþykkir.

Öryggisúttekt á nýlögðu malbiki

Í lok vinnu við hvern kafla og áður en umferð er hleypt á skal fara fram öryggisúttekt af hálfu verkkaupa eða fulltrúa hans, og skal fulltrúi verktaka vera viðstaddur hana. Fulltrúar verktaka og verkkaupa skulu yfirfara niðurstöðu úttektarinnar og grípa til viðeigandi aðgerða áður en verkstaður er yfirgefinn. Í öryggisúttekt er farið yfir helstu atriði sem snerta öryggi vegfaranda á nýju malbiki, sjá fylgiskjal Gæðastýring verks. Ef fulltrúi verkkaupa metur svo að kafli uppfylli ekki öryggiskröfur hans skal verktaki bæta úr þeim atriðum áður en honum er heimilt að hleypa umferð á kaflann.

Ef vart verður við feita bletti í útlögn er óheimilt að opna vegkafla fyrir umferð fyrr en verktaki hefur framkvæmt viðnámsmælingu á kaflanum. Niðurstaða mælinga er borin undir eftirlitsmann til samþykkis. Ekki er heimilt að opna fyrir umferð ef viðnámið á feitu blettunum mælist undir 0,4 (stakt gildi).

Merkingar á nýlögðu malbiki

Merkja skal alla útlagnarkaflar með viðeigandi skiltum og umferðarhraði tekinn niður í 50 km/klst á nýlögðu malbiki, þar sem það á við. Halda skal hraðatökmörkunum þar til hemlunarviðnám kaflans hefur verið mælt og hann uppfyllir kröfur verkkaupa, sjá kröfur um hemlunarviðnám. Einnig skal setja upp skilti sem vara við nýju malbiki sem getur verið hált í bleytu. Staðsetja skal skiltin á vel sýnilega staði 50 m frá upphafi kaflans áður en ekið er inn á hann innan þéttbýlis, annars eru skiltin staðsett 100 m frá upphafi kafla. Setja skal 1-2 auka platta á undirstöður skilta, allt eftir aðstæðum þannig að þau standi betur í vindi. Skiltin sem vara við nýju malbiki, sjá hér að neðan, skulu standa í a.m.k. 14 daga frá útlögn, nema verkkaupi fari fram á annað.

Bráðabirgðaákvæði: Verktakar eru hvattir til að tileinka sér nýtt skilti en þeir verktakar sem þegar eiga sambærileg skilti sem áður voru í notkun hafa heimild til notkunar þeirra svo fremi þeir lími nýja útgáfu af leiðbeinandi hraðamerkinu „50“ yfir það. Þessi heimild gildir til ársloka 2027.

Umferð

Umferð má hleypa á nýlagt malbik þegar hitastig þess er orðið lægra en 40˚C og öryggisúttekt hefur verið samþykkt.

Vinnusvæði

Vinnusvæði skal skila snyrtilegu. Verktaki skal sópa upp malbiksafganga af vegyfirborði með vélsóp í lok útlangar, fjarlægja allt efnaúrkast, alla aukahluti og ílát sem hann kann að hafa haft með sér á vinnusvæðið, strax þegar yfirlögn er lokið á hverjum kafla fyrir sig. Verki telst ekki lokið fyrr en endanlegur frágangur hefur farið fram. Verktaki skal gæta þess að búnaður vegarins og nágrenni verði ekki fyrir hnjaski eða sóðist út og lagfæra það sem aflagast kann.

Innmæling

Í viðhaldsverkum þar sem verkkaupi afhendir ekki útsetningargögn skal útlagður flötur GPS mældur með eftirfarandi kröfum. Skila skal innmælingu til verkkaupa sem mæligögnum í ISN93 hnitum.  Ekki er greitt fyrir fleti sem fara út fyrir merktan flöt. Við GPS mælingu á útlögðum fleti skal þéttleiki punkta vera nægjanlegur þannig að malbiksbrún víki ekki meira en 5 cm út frá línu sem dregin er á milli mælipunkta. Í boga er leyfilegt að malbiksbrún víki allt að 15 cm út frá línu sem dregin er á milli mælipunkta. Við mælingu í boga skal verktaki mæla brún malbiks beggja megin við flötin í sömu stöð hornrétt á miðlínu.

Gögnum skal skilað á textaformi, hver innmæling fyrir hvern verkhluta skal vera í sér skjali.

Viðgerð

Við viðgerð með nýju malbiki skal ekki verða aðskilnaður í malbikinu á neinu stigi frá framleiðslu til útlagnar. Malbik skal leggja út og þjappa á þann hátt að kröfur um þjöppun, þykkt og hita efnis og sléttleika séu uppfylltar.

Viðgerð skal ná a.m.k. 300 mm út fyrir sjálfa skemmdina. Kröfum til slitlags skal fullnægt óháð því hvaða viðgerðaraðferð er notuð. Bráðaviðgerðir skal fjarlægja þegar endanleg viðgerð fer fram.

Ílögn með hitun (bræðingur)

Skemmda svæðið skal hitað með óbeinni hitun og svæðið jafnað undir viðbót af nýju malbiki. Nýtt malbik skal jafnað yfir svæðið með nauðsynlegri yfirhæð svo að eftir völtun verði bótin í fleti við slitlagið umhverfis. Völtun og frágangur er eins og fyrir malbiksslitlag.

Fræsun og ílögn

Fræst skal fyrir ílögn með malbiki. Skal fræsidýpt vera að minnsta kosti þreföld stærsta steinastærð malbiksins sem lagt verður í fræsifarið. Líma skal botn og kanta og leggja bótina í og valta. Til límingar skal nota 0,3 kg/m2 af C50B3 bikþeytu og skal hún hafa brotnað áður en malbikið er lagt yfir. Þá skal bikleif vera 0,15 kg/m2.

Uppúrtekt og ílögn

Saga skal í gegnum malbikslagið og fjarlægja það. Líma skal kanta og leggja bótina í og valta. Lélegt burðarlag skal fjarlægja og setja hæft burðarlag í. Hreinsa skal burtu allt frostnæmt efni. Fylla skal aftur með burðarlagsefni er fullnægir kröfum viðkomandi burðarlags og þjappa það í rétta hæð undir viðgerðarmalbikslagið. Ef svæði sem á að gera við er blautt skal laga afvötnunina þegar fullnaðarviðgerð er framkvæmd.

Klæðing

Klæðing er gjarnan notuð til að þétta opin og sprungin svæði og fleiður (e. sealing). Blása skal úr skemmdinni með þrýstilofti og leggja svo klæðinguna út. Klæðingu í fleiðurskemmdir þarf að leggja í nægjanlega mörgum lögum til þess að koma bótinni í rétta hæð.

Húðun (e. slurry seal)

Blása skal úr skemmdinni með þrýstilofti og húðun dregin yfir samkvæmt fyrirmælum. Klæða skal yfir húðunina 300 mm inn á óskemmt svæði umhverfis skemmdina áður en umferð hefst.

Kjarnaholur

Límbera skal brúnir og botn. Malbiki/holuviðgerðarefni skal komið fyrir í holu og þjappað vel. Yfirborð viðgerðar skal vera í sömu hæð og yfirlögn í kring.

d)	Prófanir og mælingar

Bindiefni

Verktaki skal taka sýni af því biki sem hann hyggst nota í verkið til að staðfesta niðurstöður framleiðanda biks. Niðurstöður skulu afhentar verkkaupa fyrir upphaf verks. Einnig skal verktaki taka sýni þegar nýr farmur hefur borist, rannsaka og skila niðurstöðum áður en hann er tekinn í notkun.

Límefni

Verkkaupi hefur heimild til að taka sýni af bikþeytu til límingar.

Efnisvinnsla steinefna

Steinefni sem nota á í malbik skal gerðarprófað og skulu niðurstöður liggja fyrir í upphafi verks. Leiki vafi á hæfi efnisins skal það prófað sérstaklega. Komi í ljós að steinefni sem verkaupi eða verktaki leggur til uppfylli ekki kröfur skal verkataki stöðva notkun þess og tilkynna verkkaupa það þegar í stað.

Við gerðarprófun og framleiðslueftirlit skal prófa skv. eftirfarandi aðferðum sem eru í samræmi við fylgistaðal ÍST 76:

| Próf | Prófunaraðferð /mæling |
| --- | --- |
| Húmus | Sjónmat/ ÍST EN 1744-1 |
| Þjálni | Sjónmat/ ASTM D4318 |
| Kornadreifing | ÍST EN 933-1 |
| Viðloðun | ÍST EN 12697-11 |
| Berggreining | ÍST EN 932-3 og flokkunarkerfi Efnisgæðaritsins (viðauki 10) |
| Frostþol* | ÍST EN 1367-6 |
| Styrkleiki | ÍST EN 1097-2 |
| Brothlutfall** | ÍST EN 933-5 |
| Kornalögun | ÍST EN 933-3 |
| Slitþol | ÍST EN 1097-9 |
| Slípigildi PSV | ÍST EN 1097-8 |

* Einungis framkvæmt ef steinefni stenst ekki leiðbeinandi kröfur til gæðaflokkunar samkvæmt berggreiningu.

**Gildir ekki fyrir malað berg

Endurskin steinefna skal mæla eins og lýst er í riti norsku vegagerðarinnar, Håndbok R210 Laboratorieundersøkelser, kafla 115.

Við framleiðslueftirlit framleiðanda steinefna skal lágmarkstíðni prófana vera í samræmi við töflu 1 í ÍST 76.

Endurskin steinefna skal mæla að lágmarki einu sinni á ári.

Framleiðsla malbiks

Lágmarkstíðni prófana við eftirlit með framleiðslu malbiks skal ákvarða með tilliti til viðauka A í staðli ÍST EN 13108-21, sbr. fylgistaðal ÍST 75. Að lágmarki skal gera prófanir í framleiðslu fyrir hvern framleiðsludag.

Verkkaupi getur ávallt óskað eftir gögnum um og úr innra eftirliti framleiðanda og sett fram kröfur um frekara eftirlit.

Endurunnið malbik (RAP) sem notað er í malbiksblöndur skal innihalda steinefni sömu tegundar og steinefni sem notað er í malbiksblönduna. Ef verktaki óskar eftir að nota meira en 10% RAP, að hámarki 20%, í sína blöndu skal hann framkvæma rannsóknir samkvæmt staðli ÍST EN 13108-8 og afhenda verkkaupa niðurstöður. Magn endurunnins malbiks þarf að koma fram í gerðarprófi fyrir viðkomandi malbikstegund.

Líming

Verktaki skal framkvæma teppapróf á tækjabúnaði til dreifingar á lími. Prófið skal framkvæma fyrir upphaf verks á hverju ári og þegar tilefni er til vegna frábrigða eða bilana. Tilkynna skal eftirlitsmanni áður en prófið er framkvæmt og niðurstöður prófs skal afhenda verkkaupa.

Útlagt malbik

Rúmþyngd (holrýmd) malbiks í vegi eftir völtun skal staðfesta með viðurkenndum aðferðum sem samþykktar eru af verkkaupa. Mælingar skal gera svo oft að tryggt sé að kröfur séu uppfylltar.

Verktaki skal taka sýni úr frágengnu malbiki (borkjarna). Sýnataka skal vera í samræmi við ÍST EN 12697-27. Í einu sýni/kjarnasetti eru þrír borkjarnar. Fjöldi sýna úr frágengnu malbiki skal vera eitt á 6.000 m2 fresti en a.mk. eitt í hverjum kafla. Til staðfestingar á þykkt skal skila ljósmynd af mælingu kjarna með skíðmáli. Einnig skal mæla holrýmd og bindiefnismagn. Val á staðsetningu skal gert í samráði við eftirlit. Sýnatökustaðir skulu innmældir með GPS. Öll önnur sýnataka er háð samþykki verkkaupa. Hámarks fjöldi sýna er þó tvö á hverja 200 m útlagðs malbiks. Kjarnasýni skal ekki tekið nær útbrún eða samskeytum malbiks en 150 mm. Ekki er heimilt að taka sýni í hjólförum akreina nema með sérstöku leyfi verkkaupa.

Gera skal verktaka viðvart hyggist verkkaupi taka sýni úr frágengnu slitlagi í samræmi við ÍST EN 12697-27 og er verktaka heimilt að krefjast þess að sýnið sé svo stórt að það nægi til þrefaldrar prófunar, einnar sem verktaki gerir, aðra sem verkkaupi lætur gera og þriðju til prófunar, ef ágreiningur kemur upp á verkábyrgðartíma.

Á meðan útlögn stendur skal verktaki þykktarmæla reglulega til að staðfesta að fyrirskrifuð þykkt náist. Ef hjólför eru í undirlagi skulu mælingarnar teknar utan hjólfara.

Í nýframkvæmdum skal tíðni mælinga í hæðarlegu yfirborðs og sléttleika vera eftirfarandi:

| Mæling | Tíðni mælinga |
| --- | --- |
| Hæðarlega | 200 m mældir af hverjum km |
| Þverhalli | Minnst 10 snið innan 200 m kafla á hverjum km |
| Ýfi (sléttleiki) | Minnst 40 m á 200 m kafla (réttskeið) eða samfelld mæling með veggreini |

e)	Nákvæmniskröfur, frávik

Efnisvinnsla

Um frávik á kröfum til efnisgæða steinefna gildir að eitt sýni af fimm má víkja frá gildandi kröfu en þó má ekkert frávik vera meira en 10% af tölugildi kröfuflokksins í átt til lakari efnisgæða.

Malbik

Frávik frá tölugildi viðmiðunar bindiefnismagns (Target binder content) á framleiðslusýnum samkvæmt staðli ÍST EN 13108-21 Annex A má vera, ± 0,5 fyrir stök sýni og ± 0,3 fyrir meðaltal fjögurra sýna.

Niðurstöður stakra sýna skulu vera innan min. 1,5% og max. 3,5%. Ekki er heimilt að reikna vikmörk á efri og neðri mörk holrýmdar.

Frávik frá þjöppunargildi: Rúmþyngd malbiks eftir þjöppun skal vera a.m.k. 96% af rúmþyngd fenginni með Marshallþjöppun.

Leyfð frávik frá hönnuðum sáldurferli (e. target) er samkvæmt fylgistaðli ÍST 75 sem er í samræmi við ÍST EN 13108-21, Annex A, töflu A.1.

Mishæð á þversamskeyti milli útlagnar og eldra slitlags skal aldrei vera meira en 10 mm mælt með 3 m réttskeið á yfirborði og skal jafnast út á 10 m bili.

Frávik frá hemlunarviðnámi og feitra bletta má sjá í lið c í malbik, almenn lýsing.

Takist ekki strax að leiðrétta galla á verkinu til samræmis við útboðslýsingu skal verktaki stöðva verkið í heild og gera viðeigandi öryggisráðstafanir. Boða skal til verkfundar og er verktaka skylt að sýna fram á að fullnægjandi breytingar hafi verið gerðar á framleiðslu.

Verktaka er ekki heimilt að breyta breidd útlagnar malbiks nema með samþykki eftirlits og skal það tekið fyrir á verkfundi.

Útlögn í nýframkvæmdaverkum

Leyfð frávik í láréttum fleti frá hannaðri slitlagsbrún er +30/-0 mm.

Leyft frávik fyrir hverja þykktarmælingu á kjarna úr útlögðu malbiki er +10/-0 mm.

Leyfð frávik í hæðarlegu yfirborðs og sléttleika eru samkvæmt töfluninni hér að neðan.

| Mælingar | Kröfur |
| --- | --- |
| Mestu ójöfnu á akrein mældar með 3 m réttskeið (mm) | 6 |
| Hámarks hrýfi, IRI (international Roughness Index), | 2,0 |
| Hámark frávika frá hönnuðu yfirborði (mm) | ± 30 |
| Hámark hæðarbreytinga á 20 m (mm) | ± 10 |
| Hámark frávika frá hönnuðum þverhalla (‰) | ± 4,0 |

Malbiksefni sem fer í útlögn t.d. vegna hjólfara eða ósléttleika er gert upp sérstaklega út frá hönnuðu magni í vegkafla, þetta getur bæði leitt til frádráttar og magnaukningar.

Falli sýni úr útlögðu malbiki, utan tilskilinna marka, getur verkkaupi krafist þess að malbik lagt þann dag sem sýnið var tekið sé fjarlægt og malbikað að nýju. Verktaki skal bera allan kostnað sem af þessu hlýst.  Áður en til beitingar þessa ákvæðis kemur skal verktaka gefinn kostur á að láta fara fram athugun á útlögðu malbiki (kjarnasýni), á sinn kostnað. Þetta er gert með það fyrir augum að takmarka það magn sem fjarlægt er. Verktaka er bent á að takmörk eru fyrir fjölda kjarnasýna á hverjum vegkafla.

Ef vafi leikur á gæðum getur verkkaupi óskað eftir viðbótar sýnatöku. Allar viðbótar rannsóknir á sýnum sem verkkaupi tekur í samráði við verktaka úr útlögðu malbiki skulu rannsökuð af óháðri rannsóknarstofu. Standast sýnin kröfur greiðir verkkaupi kostnað rannsókna. Falli sýnin í rannsókn greiðir verktaki fyrir rannsókn.

Frádráttur (skv. grein 27.4. sbr. undirgreinar í Bók A, útboðslýsing og almennir samningsskilmálar )

Verkkaupi áskilur sér rétt til þess að draga af greiðslum til verktaka fyrir unnið verk hafi það ekki uppfyllt kröfur verklýsingar. Séu gildi langt utan krafna er gerð krafa um endurgerð viðkomandi kafla. Frádráttarákvæði gilda fyrir útlagt malbik sem verktaki skilar af sér til verkkaupa í verkþætti 63.43. Ekki er beitt frádrætti fyrir holrýmd og bindiefnismagn samhliða en valið er stærra frávikið af þeim liðum. Heimilt er að beita ákvæðum um viðnám og þykkt samhliða öðrum frádrætti. Ef endurgera þarf viðkomandi kafla er ekki krafist frádráttar á öðrum þáttum á því lagi sem þarf að endurgera. Uppfylli endurgerður kafli ekki kröfur getur komið til frádráttar vegna nýrrar útlagnar.

Uppfylli gæði malbiks ekki gerðar kröfur gildir eftirfarandi tafla um þær aðgerðir sem grípa skal til.

| Kröfuliður | Endurgerð | Aðgerð | Innan marka | Aðgerð | Endurgerð |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viðmiðunar bindiefnismagn (VB) | < 0,5 undir VB | 0,4-0,5 undir VB | ±0,3 frá VB | 0,4-0,5 yfir VB | > 0,5 yfir VB |
| Holrýmd (borkjarnar)% | < 0,8 | 0,8-1,4 | 1,5-3,5 | 3,6-4,5 | > 4,5 |

Aðgerðir

Bindiefnismagn

Meðaltöl allra rannsókna (framleiðslusýni og borkjarnar) fyrir hvern kafla eru notuð til ákvörðunar á frádrætti. Aðgerð fellst í frádrætti af greiðslu kafla sem ekki uppfyllir kröfur, sjá töflu hér að neðan.

| Frávik frá viðmiðunar bindiefnismagni | Frádráttur |
| --- | --- |
| 0,3-0,5 undir | 10% |
| 0,3-0,5 yfir | 5% |

Holrýmd

Niðurstöður á holrýmdarmælingu kjarna, meðaltal allra borkjarna úr viðkomandi kafla eru notaðar til útreiknings. Aðgerð fellst í frádrætti af greiðslu kafla sem ekki uppfyllir kröfur, sjá töflu hér að neðan.

| Holrýmd % (meðaltal allra borkjarna úr kafla) | Frádráttur |
| --- | --- |
| 0,8 | 10% |
| 0,9 | 5% |
| 1,0-1,4 | 1% |
| 3,6-4,0 | 1% |
| 4,1 | 5% |
| 4,2 | 8% |
| 4,3 | 10% |
| 4,4 | 12% |
| 4,5 | 15% |

Þeir vegkaflar sem sýni eru tekin úr og lenda utan marka skulu vera undir auknu eftirliti.

Viðnám eftir 6 vikur

Aðgerð fellst í að verktaki fínfræsi yfirborð malbiks (max 5 mm), á eigin kostnað, til að hreinsa bikfilmu ofan af nýju malbiki eða öðrum aðferðum til að auka viðnám sem verkkaupi samþykkir. Sjá nánar kröfur um hemlunarviðnám í lið c í malbik, almenn lýsing.

Þykkt

Eftir útlögn er heildarmagn malbiksefnis reiknað á heildarflatarmál útlagnar. Þannig er meðalþykkt reiknuð fyrir viðkomandi vegkafla. Draga skal frá úrkastefni sem ónotað er á verkstað. Aðgerð fellst í frádrætti af greiðslu vegkafla sem ekki uppfyllir hönnunarþykkt. Fyrir hvert 1% í fráviki undir hannaðri þykkt dregst 1% af greiðslu fyrir vegkafla. Til viðbótar er dreginn frá kostnaður vegna efnis sem uppá vantar í kaflann sbr. verkþátt 63.4371. Sé útreiknuð þykkt meira en 20% undir hannaðri þykkt skal verktaki endurgera kaflann.

Útreikningur á meðalþykkt malbiks

Þykkt (cm)= Magn (kg)flatarmál m2*rúmþyngd kgm3*100

Magn malbiks = Heildarmagn í kílóum samkvæmt vigtunarskýrslum að frádregnu úrkasti.

Útlagt flatarmál = Heildarflatarmál kafla í fermetrum samkvæmt GPS mælingu.

Rúmþyngd = Hámarksrúmþyngd í kg/m3 samkvæmt rannsóknaskýrslu viðkomandi efnis.

Dæmi: 180.000kg/1500m2/2550kg/m3*100=4,71cm

Þykkt= 180.000 kg1.500 m2*2.550 kgm3*100=4,71 cm

Muna að skrifa inn leiðbeiningar hvernig þessir verkþættir eru notaðir og í samspili með losun brunna við fræsingar.

Liður, verkþáttur 63.43 Yfirlagnir, slitlagsmalbik AC16 (fjölliðubætt), næturvinna.

Þessi verklýsing á við allar útfærslur á AC 8/11/16 sem lagt er á bundið slitlag og valið milli malbik eða klæðingar í a lið. Skilgreina þarf í verkþáttaheiti, hvaða malbikstegund á í hlut og bæta þarf við ef hún sé fjölliðubætt og hvort hún sé unnin í næturvinnu, annars er viðbótum sleppt í verkþáttaheitinu.

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við yfirlagnir á bundið slitlag (malbik/klæðing) þar með talið flutning úr blöndunarstöð, líming, útlögn, völtun, viðnámsmæling og frágang í samræmi við fyrirmæli. Kostnaður við mælingar eru innifaldar í einingarverði.

Undir þennan verkþátt falla kaflar sem verkkaupi óskar eftir að unnir verði að kvöld- eða næturlagi. Kafli telst unnin að kvöld- eða næturlagi ef vinna við hann fer fram að mestu eftir klukkan 18.

b) Stærðarflokkur steinefnis í malbik skal liggja innan markalína sáldurferils fyrir AC16 sem lýst er í almennri lýsingu.

Gæðaflokkur steinefna í malbiksblöndu skal vera Gæðaflokkur X sem lýst er í almennri lýsingu.

Bindiefni skal vera af gerðinni PG 70/100.

Stífniaukandi fjölliður (SBS) skulu vera 3% af bikinnihaldi.

Fyrir yfirlögn á gamalt malbiksslitlag er venja er að þykkt malbiks sé 45 mm fyrir AC16 og 35 mm fyrir AC11. Ef leggja á klæðingu er þykkt yfirleitt 60 mm fyrir AC16.

c) Þykkt malbiks skal vera 45 mm.

Sjá nánar kröfur í almennu lýsingu.

d) Fjöldi prófa úr frágengnu malbiki er lýst í almennri lýsingu.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt malbiks. Hafi verkkaupi samþykkt umfram malbiksmagn fyrir tilgreindan kafla sem er til uppgjörs skal það magn gert upp á sama reikningi.

Ekki verður greitt fyrir meira efnismagn en það sem vigtanir sýna að notað hafi verið að frádregnu efni sem ónotað er á verkstað.

Mælieining: m2

Liður, verkþáttur 63.4371 Umframmagn malbiks

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni í blöndun og flutning á verkstað fyrir umfram malbik. Samið er sérstaklega um magn samkvæmt malbik, almenn lýsing.

b) Sömu kröfur eru gerðar til umframmagns malbiks og til malbiksblöndu í viðkomandi yfirlögn.

f) Uppgjör miðast við samþykkt magn malbiks og flutning á verkstað

Mælieining: tonn

Hægt að nota eftirfarandi verkþátt ef gert er ráð fyrir að nota viðbættar fjölliður þ.e. umfram þau 3% sem eru skilgreind í verkþáttum. Þessi verkþáttur skal undanskilinn í samanburði tilboða.

Liður, verkþáttur 63.4372 Umframmagn viðbættra fjölliða í malbik

a) Verkþátturinn innfelur greiðslu fyrir viðbættar fjölliður í malbiksblöndur umfram það sem getið er í verkþáttum og almennri lýsingu.

f) Uppgjör miðast við prósentustig umfram tilgreint magn í verkþáttum margfaldað við útlögð tonn með viðkomandi eiginleikum. Einingaverð er krónur fyrir hvert eitt prósentustig af viðbótar fjölliðum í hvert tonn af malbiki.

Mælieining: 1% per tonn

Liður, verkþáttur 63.4373 Notkun matara við útlögn malbiks

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað sem hlýst af notkun matara til útlagnar malbiks.

f) Uppgjör miðast við útlagt magn malbiks í fermetrum með notkun matara.

Mælieining: m2.

Liður, verkþáttur 63.4381 Breyting á hæð brunna

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við breytingu á hæð brunna í samræmi við breytta hæð yfirborðs og samkvæmt fyrirmælum. Innifalið er efni til breytingar á hæð, flutningur efnis, förgun ef við á og öll vinna við frágang brunna eftir breytingu á hæð.

c) Verktaki skal hafa samráð við eftirlit um hvort skipta þurfi brunnkörmum og lokum út. Verktaki skal ekki hefja útlögn fyrr en tryggt er að ekki skuli skipta út brunnlokum.

Við útlögn skal verktaki tryggja að malbik falli ekki niður í sandföng. Falli malbik niður í sandfang skal verktaki hreinsa það á sinn kostnað.

f)  Uppgjör miðast við fjölda breyttra brunna.

Mælieining: stk.

Liður, verkþáttur 63.4382 Endurnýjun og breyting á hæð brunna

a) Verkkaupi leggur til steypujárnsefni í brunnkarma og lok en verktaki leggur til upphækkunarhringi og annað tilfallandi efni. Verkþátturinn innifelur allt efni sem verktaki leggur til og alla vinnu við endurnýjun og breytingu á hæð brunna í samræmi við breytta hæð yfirborðs og samkvæmt fyrirmælum. Innifalið er flutningur efnis, förgun á eldri körmum, lokum og öðru tilfallandi efni ásamt allri vinnu við frágang brunna við breytingu á hæð. Verktaki í samráði við eftirlit ákveður frá hvaða birgja efni er sótt.

c) Verktaki skal hafa samráð við eftirlit um hvort skipta þurfi út brunnkörmum og lokum. Verktaki skal ekki hefja útlögn fyrr en tryggt er hvort skipta skuli út brunnum.

Við útlögn skal verktaki tryggja að malbik falli ekki niður í sandföng. Falli malbik niður í sandfang skal verktaki hreinsa það á sinn kostnað.

f) Uppgjör miðast við fjölda breyttra brunna.

Mælieining: stk.

Liður, verkþáttur 63.4383 Breyting á hæð niðurfalla

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við breytingu á hæð niðurfalla í samræmi við breytta hæð yfirborðs og samkvæmt fyrirmælum. Innifalið er efni til breytingar á hæð, flutningur efnis og öll vinna við frágang niðurfalla eftir breytingu á hæð.

c) Áður en útlögn hefst skal verktaki tryggja í samráði við eftirlit að allir niðurfallskarmar séu í lagi og ekki sé þörf á að skipta þeim út.

Við útlögn skal verktaki tryggja að malbik falli ekki niður í sandföng. Falli malbik niður í sandfang skal verktaki hreinsa það á sinn kostnað.

f) Uppgjör miðast við fjölda breyttra niðurfalla.

Mælieining: stk.

Liður, verkþáttur 63.4384 Endurnýjun og breyting á hæð niðurfalla

a) Verkkaupi leggur til steypujárnsefni í niðurfallskarma og rist en verktaki leggur til upphækkunarhringi og annað tilfallandi efni. Verkþátturinn innifelur allt efni sem verktaki leggur til og alla vinnu við endurnýjun og breytingu á hæð niðurfalla í samræmi við breytta hæð yfirborðs og samkvæmt fyrirmælum. Innifalið er flutningur efnis, förgun á eldri körmum og öðru tilfallandi efni ásamt allri vinnu við frágang niðurfalla við breytingu á hæð. Verktaki í samráði við eftirlit ákveður frá hvaða birgja efni er sótt.

c) Áður en útlögn hefst skal verktaki tryggja í samráði við eftirlit hvaða niðurfallskörmum skuli skipta út.

Við útlögn skal verktaki tryggja að malbik falli ekki niður í sandföng. Falli malbik niður í sandfang skal verktaki hreinsa það á sinn kostnað.

f) Uppgjör miðast við fjölda breyttra niðurfalla.

Mælieining: stk.

Liður, verkþáttur 63.441 Hjólfarafylling úr slitlagsmalbik AC 8 eða AC 11, efni

Þessi verkliður fyrir efni sem ætlað er í hjólfarafyllingu AC 8 eða AC 11.

Algengast er að við hjólfarafyllingu sé notast við ídráttar aðferð þar sem einungis er fyllt í hjólför og bretti sé stillt í núll hæð á köntum. Hjólfarafylling sem ekki er gert ráð fyrir að yfirleggja er notuð svipuð aðferð og við ídrátt nema bretti er stillt á 15-20 mm við kanta. Aðferð er þó ávallt háð samráði við eftirlitsmann.

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við framleiðslu slitlagsmalbiks AC 8/11 sem ætlað er í hjólfarafyllingar og er blandað í stöð. Innifalið er geymsla og afhending úr sílói eða flutningur á tilgreindan geymslustað. Kostnaður við mælingar er innifalinn í einingarverði.

b) Stærðarflokkur steinefnis í malbik skal liggja innan markalína sáldurferils fyrir AC11 sem lýst er í almennri lýsingu.

Almennt gildir að nota sama gæðaflokk fyrir steinefni í hjólfarafyllingar eins og í því malbikslagi sem leggja á yfir hjólfarafyllinguna. Ef hjólfarafyllingin á að standa ein og sér er valinn sá gæðaflokkur steinefnis sem hentar hverju sinni.

Gæðaflokkur steinefna í malbiksblöndu skal vera Gæðaflokkur X sem lýst er í almennri lýsingu.

Bindiefni skal vera af gerðinni PG 70/100 _ 160/220.

Stífniaukandi fjölliður (SBS) skulu vera 3% af bikinnihaldi.

Malbikið skal uppfylla allar almenna kröfur sem gerðar eru fyrir viðkomandi malbiksgerð sem lýst er í almennri lýsingu.

c) Sjá nánar kröfur í almennri lýsingu.

f) Uppgjör miðast við magn efnis. Ekki verður greitt fyrir meira efnismagn en það sem vigtanir sýna að notað hafi verið. Verktaki skal láta vigta allt efnið og verður ekki greitt sérstaklega fyrir það, né fyrir tafir sem það kann að valda.

Mælieining: tonn

Liður, verkþáttur 63.442 Hjólfarafylling úr slitlagsmalbiki, flutningur

Þetta er einungis flutningur á malbiki sem ætlað er í hjólfarafyllingar.

a) Verkþátturinn innifelur allann kostnað við flutning malbiks í hjólfarafyllingu úr blöndunarstöð á verkstað samkvæmt kröfum almennrar lýsingar.

f) Uppgjör miðast við flutt efnismagn.

Mælieining: tonn

Liður, verkþáttur 63.443  Hjólfarafylling úr slitlagsmalbiki, líming

a)Verkþátturinn innifelur allt efni og vinnu við límingu undir malbik í hjólfarafyllingar, þar með talið efni, útsprautun og flutning á verkstað samkvæmt almennri lýsingu.

f) Uppgjör miðast við útlagðan flöt hjólfarafyllingar.

Mælieining: m2

Liður, verkþáttur 63.444 Hjólfarafylling úr slitlagsmalbiki AC 8/11, útlögn

Velja skal AC 8 ef umferð er undir 2.000 ÁDU annars er valið AC 11.

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við útlögn malbiks í hjólfarafyllingar, þar með talið sópun undirlags, útlögn og völtun malbiks samkvæmt almennri lýsingu. Kostnaður við mælingar eru innifaldar í einingarverði.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt hjólfarafyllingar.

Mælieining: m2

Liður, verkþáttur 63.51 Sögun, uppúrtekt og ílögn

a) Um er að ræða alla þá vinnu og efni við viðgerðir með sögun. Innifalið skal vera sögun malbiks, rif, mokstur, brottflutningur og förgun á upprifnu efni, hreinsun,
líming, malbiksefni, flutningur efnis, útlögn, þjöppun, frágangur og losun umframefnis.

b) Nota skal AC16 í allar viðgerðir. Efniskröfur eru samkvæmt malbik, almenn lýsing.

Leyfilegt er að að nota bindiefni með PG 160/220 og án SBS fjölliða.

Límefni skal vera af viðurkenndu efni.

c) Miðað er við að þykkt viðgerðar sé 45 mm.

Eftirlit merkir viðgerðarstaði á hornum hverrar viðgerðar. Verktaki skal saga við utanverða brún merkinga.

f) Magnuppgjör miðast við fermetra í fullfrágenginni viðgerð sem gerð hefur verið samkvæmt fyrirmælum. Flatarmál reiknast skv. uppmældum útlögðum fleti.

Mælieining: m2

#### Liður, verkþáttur 63.52 Fræsun og ílögn, viðgerð 0-6 m2

a) Verkþátturinn innifelur alla þá vinnu og efni við viðgerð með fræsun að stærð 0-6 m2 í samræmi við fyrirmæli. Innifalin skal vera fræsun malbiks, losun uppfræsts efnis og flutningur þess, vélsópun í lok fræsingar, límingu, malbiksefni, flutning efnis, útlögn, þjöppun, frágang og losun umframefnis. Kostnaður við mælingar eru innifaldar í einingarverði.

b) Nota skal AC16 í allar viðgerðir. Efniskröfur eru samkvæmt malbik, almenn lýsing.

Leyfilegt er að að nota bindiefni með PG 160/220 og án SBS fjölliða.

Límefni skal vera af viðurkenndu efni.

c) Miðað er við að þykkt viðgerðar sé 45 mm.

Fulltrúi verkkaupa merkir viðgerðarstaði á hornum hverrar viðgerðar. Verktaki skal fræsa við utanverða brún merkinga.

f) Magnuppgjör miðast við fermetra í fullfrágenginni viðgerð sem gerð hefur verið samkvæmt fyrirmælum. Flatarmál reiknast skv. uppmældum útlögðum fleti.

Mælieining: m2

#### Liður, verkþáttur 63.52  Fræsun og ílögn, viðgerð 6, 1 – 50 m2

a) Verkþátturinn innifelur alla þá vinnu og efni við viðgerð með fræsun að stærð 6,1-50 m2 í samræmi við fyrirmæli. Innifalin skal vera fræsun malbiks, losun uppfræsts efnis og flutningur þess, vélsópun í lok fræsingar, límingu, malbiksefni, flutning efnis, útlögn, þjöppun, frágang og losun umframefnis. Kostnaður við mælingar eru innifaldar í einingarverði.

b) Nota skal AC16 í allar viðgerðir. Efniskröfur eru samkvæmt malbik, almenn lýsing.

Leyfilegt er að að nota bindiefni með PG 160/220 og án SBS fjölliða.

Límefni skal vera af viðurkenndu efni.

c) Miðað er við að þykkt viðgerðar sé 45 mm.

Eftirlit merkir viðgerðarstaði á hornum hverrar viðgerðar. Verktaki skal fræsa við utanverða brún merkinga.

Krafist er véllagnar ef breidd er meiri en 1,0 m og stærð flatar er stærri en 6 m2.

f) Magnuppgjör miðast við fermetra í fullfrágenginni viðgerð sem gerð hefur verið samkvæmt fyrirmælum. Flatarmál reiknast skv. uppmældum útlögðum fleti.

Mælieining: m2

Liður, verkþáttur 63.52 Fræsun og ílögn, viðgerð 50, 1-100 m2

a) Verkþátturinn innifelur alla þá vinnu og efni við viðgerð með fræsun að stærð 50,1 og 150 m2 í samræmi við fyrirmæli. Innifalin skal vera fræsun malbiks, losun uppfræsts efnis og flutningur þess, vélsópun í lok fræsingar, limingu, malbiksefni, flutning efnis, útlögn, þjöppun, frágang og losun umframefnis. Kostnaður við mælingar eru innifaldar í einingarverði.

b) Nota skal AC16 í allar viðgerðir. Efniskröfur eru samkvæmt malbik, almenn lýsing.

Leyfilegt er að að nota bindiefni með PG 160/220 og án SBS fjölliða.

Límefni skal vera af viðurkenndu efni.

c) Miðað er við að þykkt viðgerðar sé 45 mm.

Eftirlit merkir viðgerðarstaði á hornum hverrar viðgerðar. Verktaki skal fræsa við utanverða brún merkinga.

Krafist er véllagnar ef breidd er meiri en 1,0 m og stærð flatar er stærri en 6 m2 .

f) Magnuppgjör miðast við fermetra í fullfrágenginni viðgerð sem gerð hefur verið samkvæmt fyrirmælum. Flatarmál reiknast skv. uppmældum útlögðum fleti.

Mælieining: m2

#### Liður, verkþáttur 63.71 Hvinrönd/Vegrifflur

a) Verkþátturinn innifelur gerð vegriffla, fræstar í vegyfirborð.

c) Kröfur um vegrifflur er lýst í fræsun slitlags, almenn lýsing.

f) Uppgjör miðast við lengd vegrifflna.

Mælieining: m

Liður, verkþáttur 68.11 Malaraxlir

Ákveða þarf hvort verkkaupi leggi til efni til verksins eða ekki og þá taka út gulmerkt hér að neðan.

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð malaraxla í samræmi við fyrirmæli og hefur verktaki að hámarki 14 daga frá útlögn til koma efninu fyrir. Innifaldið er m.a. efnisöflun, ámokstur, flutningur, haugsetning ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun eða vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allur frágangur efnis í axlir. Fylla þarf meðfram yfirlögnum með malarefni.  Þykkt er breytileg en miðað er við að greiða fyrir 7 cm þykkt efni.  Leggja skal 20 cm breytt meðfram kanti yfirlagnar. Ekki er greitt fyrir meiri breidd.

b) Nota skal malarslitlagsefni (0-16mm). Kornadreifing malarslitlagsins skal vera í samræmi við markalínur.

Styrkur (LA-próf) skal vera LA35 , samkvæmt ÍST EN 1097-2

Brothlutfall skal vera C50/30 , samkvæmt ÍST EN 13242

Verktaka er heimilt að nota fræs í stað malarefnis og skal steinefni í fræsi uppfylla að lágmarki sömu kröfur og eru hér að ofan.

c) Eftir að malbikun er lokið skal fylla með malarslitlagsefni (0-16 mm) í svæðið utan við malbikaða öxl í breidd 20 cm.  Breytilegt getur verið hve þykkt þarf að leggja en miðað er við að þykkt sé að meðaltali 7 cm.

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn axlaflöt, sem reiknast frá slitlagsbrún 20 cm.

Mælieining: m2

## Fræsun slitlags, almenn lýsing

a)	Verksvið

Verksviðið innifelur allan kostnað við fræsun slitlags, upptekt og flutning á fræstu efni á lager eða á samþykktan losunarstað og hreinsun vegyfirborðs.

b)	Efniskröfur

Efni til breytinga á hæð niðurfalla og brunna skal vera í samræmi við það sem fyrir er í veginum.

c) 	Vinnugæði

Fræsa skal slitlag í samræmi við fyrirmæli, í þeirri dýpt eða hæð, og með þeim þverhalla sem kveðið er á um.

Fræsingin skal hvergi vera þynnri en uppgefin þykkt. Þykkt fræsingar er mæld þannig að réttskeið (eða strengd snúra) er lögð yfir fræsinguna og mælt undir með þykktarfleyg. Þau svæði sem ekki standast mál skulu fræst aftur.

Ekki er heimilt að hafa fræsibotn lengur opinn en í 24 tíma áður en lagt er yfir nema með samþykki eftirlits.

Fræsimynstur skal vera reglulegt án hlykkja og samsíða akbraut. Þar sem fræst er á gatnamótum skal hlíta fyrirmælum um samskeyti á fræsimynstri hliðargötu og aðalvegar. Hreinsa skal vegyfirborðið strax að lokinni fræsun.

Þar sem kafli er fræstur skal verktaki nota götusóp útbúnum með ryksugu og háþrýstibúnaði til hreinsunar á götu til að tryggja að sem minnst ryk sitji eftir í fræsifari.

Hafi verkkaupi gefið heimild fyrir að hafa fræsibotn opinn lengur en tilgreindan tíma skal verktaki gera ráð fyrir að verkkaupi fari fram á sópun/hreinsun á fræsibotni fyrir útlögn malbiks.

Ef umferð er hleypt á fræst svæði skal verktaki tryggja að flá niður hvassar brúnir. Fræsiþykkt skal fláð niður á að lágmarki 0,5 m þegar ekið er upp úr fræsifari. Einnig skal setja upp viðeigandi skilti eftir atvikum til að taka niður hraða, vara við hvössum brúnum og grófara yfirborði.

Fræstir fletir sem nota á sem slitlag skulu fullnægja kröfum um sléttleika. Þess skal gætt að ganga frá köntum og skeytum í samræmi við fyrirmæli.

Verktaki skal gæta þess að hann valdi ekki óþarfa ryk- og hávaðamengun. Verkkaupi getur takmarkað vinnutíma þegar unnið er við fræsun í byggð til að tryggja að íbúar verði ekki fyrir óþarfa hávaðamengun sbr. grein 26.1 í Bók A Útboðslýsing og almennir samingsskilmálar.

Fræsiför til ílagnar nýs malbiks skulu vera samkvæmt fyrirmælum.

Fræsi verktaki í vegbúnað s.s. skynjara eða annan búnað skal verktaki upplýsa verkkaupa um það.

Við fræsingu skal losa upp steypujárn og lok áður en fræsing hefst og setja bráðabirgða lok í staðin. Þegar verktaki hefur lokið við fræsingu skal hann ganga frá brunni með nýju brunnloki og karmi og skal það vera slétt við fræst yfirborð. Verktaki er ábyrgur fyrir frágangi brunnloka þar til hann hefur lokið við yfirlögn.

Þverlásar

Hér að neðan er tafla yfir lágmarks breiddir þverlása (í akstursstefnu) þegar malbik er lagt án heilfræsingar ofan á eldra slitlag. Eftirlit verkkaupa sér um að merkja út fyrir lásum.

| Hámarkshraði | Breidd á þverlás | Breidd á þverlás (Tenging við klæðingu) |
| --- | --- | --- |
| 50-60 km/klst | 3-5 m | 3 m |
| 70-80 km/klst | 4-8 m | 4 m |
| 90 km/klst | 6-10 m | 5 m |
| Vegtengingar | 1-3 m | 1 m |

Þverlásar við ristarhlið og brýr skulu að lágmarki vera 10 metrar og metið sérstaklega í samráði við verkkaupa. Ef brú er í lágboga þarf að meta breidd þverlása sérstaklega.

Þar sem hjólför eru djúp á aðliggjandi vegkafla við nýtt malbiksslitlag skal meta sérstaklega hvernig útfæra eigi fræsingu við hjólfarið svo ekki myndist hærri brún en 10 mm.

Þverlásar skulu fræstir í vegtengingar með bundnu slitlagi skv. töflu hér á undan.

Langlásar

Þegar breikka á veg og tengja á nýtt malbiksslitlag við eldra þarf að fræsa langlás sem er að lágmarki 0,3 m á breidd. Saumur malbikslagna má ekki lenda í hjólfari akreinar.

Vegrifflur

Vegrifflur skulu ávallt staðsettar utan við kantlínu ef því verður við komið annars í kantlínu eða í miðlínu og liggja samsíða miðlínu vegar. Hafa skal samráð við eftirlitsmann áður en verkþáttur hefst. Vegrifflur skulu ekki vera nær íbúðarhúsnæði en 150 m. Miða skal við eftirfarandi stærðir á vegrifflum.

| Breidd | Lengd | Bil milli riffla | Dýpt |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 mm | 150 mm | 300 mm | 10 ± 2 mm |

d)	Prófanir og mælingar

Verktaki skal sannreyna dýpt og/eða hæð fræsunar og þverhalla á fræstu yfirborði með réttskeið eða öðrum jafngóðum mælingum, um leið og fræst er. Mæla skal á a.m.k. 20 m fresti og í samráði við eftirlit. Hafi komið fram frávik við mælingar skal skrá þær niðurstöður og afhenda verkkaupa.

e) 	Nákvæmniskröfur - Frávik

Leyfð frávik í láréttum fleti frá hannaðri breidd fræsingar er +10/-0 mm.

Leyft frávik frá hannaðri þykkt fræsingar er +5%/-0%.

Þegar yfirborð er fræst samkvæmt hannaðri hæðarlegu eru leyfð frávik í hæðarlegu

yfirborðs og sléttleika samkvæmt neðangreindu:

|  | Mæling |
| --- | --- |
| Mestu ójöfnu á akrein mældar með 3 m réttskeið (mm) | 6 |
| Mesta frávik frá hönnuðu yfirborði (mm) | ± 30 |
| Mesta hæðarbreyting á 20 m (mm) | ± 15 |
| Mest frávik frá hönnuðum þverhalla (‰) | ± 3,5 |

Frávik út frá útsettri línu fyrir vegrifflur eru að hámarki ± 50 mm.

Liður, verkþáttur 66.1  Gróffræsun.(næturvinna)

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við gróffræsun slitlags á svæðum þar sem leggja á nýtt slitlag eftir fræsun. Sé hæðarmunur fræsts og ófræsts yfirborðs svo mikill að umferð geti stafað hætta af, skal verktaki sjá um og kosta allar merkingar og löggæslu sem eftirlitið og viðkomandi lögregluyfirvöld telja nauðsynlega. Kostnaður við fræsingu fláa við fræsibotn skal innifalin í heilfræsingu. Síðan er greitt fyrir fræsingu lása þegar flái er fjarlægður fyrir malbikun.

Fræsidýpt helst í hendur við áætlað malbiksþykkt t.d. 45mm fyrir AC 16.

c) Miða skal við 45 mm í fræsingardýpt.

f) Uppgjör miðast við flöt slitlags sem fræstur er samkvæmt fyrirmælum.

Ef vinna á þennan verkþátt í næturvinnu kemur eftirfarandi texti.

Undir þennan lið falla kaflar sem verkkaupi óskar eftir að fræstir verði að kvöld- eða næturlagi. Kafli telst unnin að kvöld- eða næturlagi ef vinna við hann fer fram að mestu eftir klukkan 18.

#### Liður, verkþáttur 66.14 Fræsun lása.

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við hreinsun og fræsun á lásum í malbiki samkvæmt fræsing, almenn lýsing.

f) Uppgjör miðast við flatarmál fræsingar í lás.

Mælieining: m2

#### Liður, verkþáttur 66.15 Fræsun á mössuðum flötum

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við fræsun á mössuðum yfirborðsmerkingum þar sem einöngu á að yfirleggja.

f) Uppgjör miðast við flöt mössunar sem fjarlægður er samkvæmt fyrirmælum.

Mælieining: m2

Liður, verkþáttur 66.91 Losun brunnkarma fyrir gróffræsun

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við losun brunnkarma þar með talið að brjóta upp malbik í kring og aðrar nauðsynlegar aðgerðir til að koma fyrir bráðabirgðaloki í réttri hæð fyrir fræsingu. Einnig er innifalið í þessum lið að koma fyrir nýjum eða notuðum karmi og loki eftir fræsingu samkvæmt fyrirmælum verkkaupa.

c) Verktaki skal tryggja að nýr karmur og lok sé vel skorðað eftir fræsingu og valdi ekki tjóni ef umferð er hleypt á kafla fyrir yfirlögn. Einnig skal verktaki tryggja að karmur liggi slétt við fræst yfirborð.

f) Uppgjör miðast við fjölda brunnkarma

Mælieining: stk.

Liður, verkþáttur 66.92 Losun niðurfallskarma fyrir grófræsun

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við losun niðurfallskarma þar með talið að brjóta upp malbik í kring og aðrar nauðsynlegar aðgerðir til að koma fyrir bráðabirgðaloki í réttri hæð fyrir fræsingu. Einnig er innifalið í þessum lið að koma fyrir nýjum eða notuðum niðurfallskarmi og rist eftir fræsingu samkvæmt fyrirmælum verkkaupa.

c) Verktaki skal tryggja að nýr niðurfallskarmur og rist sé vel skorðað eftir fræsingu og valdi ekki tjóni ef umferð er hleypt á kafla fyrir yfirlögn. Einnig skal verktaki tryggja að karmur liggi slétt við fræst yfirborð.

f) Uppgjör miðast við fjölda niðurfallskarma sem losuð eru

Mælieining: stk.

## Yfirborðsmerkingar vega, almenn lýsing

a) Verksvið

Verkþátturinn felst í vinnu við merkingar á yfirborði vega. Í því felst aðstöðusköpun, efnisflutningar, hreinsun yfirborðs og vinnusvæðamerkingar í samræmi við gildandi reglur Línur geta verið deililínur, kantlínur, miðlínur og stýrilínur.

Málning

Verkþátturinn innifelur verkþátturinn allt efni og alla vinnu við  yfirborðsmerkingu vega með vegmálingu og allan annan kostnað við uppsetningu og niðurtekt umferðarmerkja í samráði við lögreglu og eftirlitið.

Vegmössun (vinna við skó)

Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við yfirborðsmerkingar með hitadeigum massa (vegmössun, vinna með skó), þ.m.t. öflun efnisins og grunns fyrir steypt yfirborð, vinnu við uppsetningu og niðurtekt á umferðarmerkjum, hreinsun yfirborðs fyrir mössun, grunnun ef með þarf, upphitun, hrærslu og útlögn massans, áfylling plastefnis og glerperlna,  og þrif tækja og búnaðar.

Sprautumössun

Verkþátturinn innifelur verkþátturinn allt efni og alla vinnu við við sprautumössun slitlaga, þar með talin uppsetning og niðurtekt á umferðarmerkjum, hrærslu efna ef þarf, áfylling plastefnis og glerperlna á sprautuvél (bíl), sprautumössun og hreinsun tækja að verki loknu.

b) Efniskröfur

Málning

Verktaki skal nota AquaRoute™ LP 6007 White vatnsmálningu eða sambærilega málningu háð samþykki verkkaupa.

Vegmössun (vinna með skó)

Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram í vörulýsingu massans:

Gerð massans:

- kornadreifing steinefnisins

- magn og gerð litarefnis

- bindiefnismagn, IR-rannsókn á bindiefninu

- þurr rúmþyngd massans

- þrýstiálagsstuðull massans við 20 °C og 30 °C

- Tröger slitþolstala

- þungaprósent af glerperlum í massanum

- tegund perlanna og brotstuðull

Meðhöndlun massans:

- fyrirmæli um geymslu

- geymsluþol við þá geymsluaðferð

- aðferð við blöndun lauskorna massa

- hentugur útlagnarhiti

- hæsta leyft hitastig

- aðferð við yfirlögn massa á gamla merkingu

- aðferð við að fjarlægja massaða merkingu

- aðferð við merkingu steyptra slitlaga með massanum

- athugasemd vegna vinnuverndar

- annað sem hefur þýðingu við meðferð og útlögn massans.

Efni fyrir vélmössun skal uppfylla yfirkeyrsluflokk P4 samkvæmt norræna prófunarkerfinu.

Sprautuplast, vélmössun og handmössun

Yfirborðsmerkingar skulu hafa staðist gerðarprófanir sambærilegar við norræna prófunarkerfið (Nordic certification system for road marking materials Version 10: 2024)

Vottunarkerfið byggir á evrópsku stöðlunum EN 1824 Vegmerkingarefni – Vegtilraunir, EN 1436 Vegmerkingarefni – Virkni vegmerkinga fyrir vegfarendur, EN 12802 Vegmerkingarefni – Rannsóknarstofuaðferðir til auðkenningar og EN 1423 Sáldursefni til vegmerkinga - Glerperlur, viðnámsaukandi korn og blöndur af hvoru tveggja.

Sjá má lista yfir þau yfirborðsmerkingarefni sem standast íslenskar kröfur á eftirfarandi vefslóð: http://www.nordiccert.com/swedish/

Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með vegmassa og glerperlum, sem hann hyggst nota, til samþykktar hjá verkkaupa.

Efni fyrir sprautuplöstun skal uppfylla yfirkeyrsluflokk P3 samkvæmt norræna prófunarkerfinu.

c) Vinnugæði

Vegyfirborð skal vera hreint til að tryggja sem besta viðloðun merkinga. Gerð er krafa um að merkingarnar hafi fallega áferð og skulu kantar vera vel skornir og lausir við hlykki.

Staðsetning merkinga skal vera í samræmi við teikningar. Nota skal geisla/spjót við merkingu kantlína eða formerkja fyrir þeim til að tryggja rétta breidd akbrauta.

Verði verktaki var við óeðlilegar skiptingar eða staðsetningu merkinga skal hann strax hafa samband við eftirlitsmann. Aðstæður við veg kunna að breytast frá ári til árs m.t.t. gróðurs sem hindrar sýn.

Ef eldri lína eða stök merking víkur frá ofanrituðu skal verktaki hafa samband við eftirlitsmann til ákvörðunar um staðsetningu áður en hann merkir nýja línu. Vinna og efni við formerkingar, skiptimerkingar er innifalin í einingarverði miðlína og kantlína.

Ekki skal vinna við yfirborðsmerkingar í röku eða of vindasömu veðri. Vindhraði skal vera undir 15 m/s. Ekki skal vinna við yfirborðsmerkingar fyrr en veg- og lofthiti hefur náð 5°C og er vaxandi eða stöðugur.

Framkvæmdaraðili skal vinna samkvæmt skilgreindu gæðastjórnunarkerfi. Verktaki skal í hvert skipti sem hann merkir ganga úr skugga um að tæki hans vinni rétt. Útfylling dagskýrsla á eyðublað sem verkkaupi samþykkir skal vera hluti af gæðakerfinu. Línur sem eru utan þolmarka skal laga eða endurmerkja.

Nota skal sjálfvirkt eftirlitskerfi sem skynjar perludreifingu og magn. Þær skulu festast vel í merkingarefnunum og sitja þannig í þeim, að endurskin ljóss verði í hámarki. Glerperlurnar skulu varðveittar þannig að ekki komist vatn að þeim. Pallettur og sekkir sem geyma perlur skulu varðir með þykku plasti sem er hitastrekkt yfir.

Verktaki skal gæta þess að merkja ávallt ofan í gamlar akreina- og markalínur (í lengd og breidd) svo framarlega sem þær séu  rétt staðsettar. Leitast skal við að merkja ávallt í sömu átt á sömu vegum á milli ára. Plastþurrfilma telst þornuð þegar hún þolir yfirakstur (almennrar umferðar) án þess að hún rifni upp og óhreinindi setjist föst í yfirborði hennar við 5 °C hitastig filmunnar í kyrrstæðu lofti og þurrviðri

Stilla skal saman hraða merkingartækis og halla sprautu við merkingu þannig að filman verði jafndreifð.

Vegmössun (vinna með skó)

Vegmassi. Vinnubrögð skulu vera í samræmi við það sem kemur fram í vörulýsingu. Við útlögn skal massinn vera jafn (homogen) og vel hrærður.

Ekki skal leggja massa nema lofthiti sé minnst +5 °C og yfirborðshiti slitlags sé minnst +10 °C .

Við handlögn eða extrúderingu massa skal yfirborðshiti slitlags vera a.m.k. 5 °C.

Lagþykkt massaðrar línu skal vera minnst 2,5 mm. Línur  mega ekki standa meira en 4,0 mm upp fyrir slitlagið.

Við útlögn skal massi vera a.m.k. 180 °C heitur. Ef gamall massi er á meira en 30 % yfirborðsins, og hann bráðnar við hitun með kosangasi, skal hiti massa við útlögn vera a.m.k. 200 °C heitur. Bráðni gamli massinn ekki skal hann hreinsaður af fyrir mössun.

d) Prófanir og mælingar

Gerð er krafa um að verktaki uppfylli eftirfarandi kröfur um gæðaeftirlit:

Verktaki skal framkvæma neðangreindar mælingar.

1	Glerperlumagn skal mælt í upphafi hvers vinnudags og síðan fylgist fylgdarbílstjóri með að það sé glerperla í línunni.  Við glerperlumælingar skal láta glerperlur streyma í poka í ákveðinn tíma og vigta magnið.  Einnig verði borið saman málaðir fermetrar og glerperlumagn í grömmum, þá skráningu skal leggja fram á verkfundum.

2	Þykkt línu skal mæld og skráð í upphafi hvers vinnudags og síðan fylgist fylgdarbílstjóri með þykkt línu, fylgjast skal vel með og ný mæling gerð til að tyggja að þykkt línu sé ávallt rétt.

3  	Breidd línu og bil milli lína skal mæla í upphafi vinnudags og síðan fylgist fylgdarbílstjóri með línubreidd og línubili, fylgjast skal vel með og ný mæling gerð ef sýnileg breyting verður á.

4  	Lengd línu og línubils skal mæld og skráð minnst einu sinni á dag og oftar ef sýnileg breyting verður á.

Prófanir skulu vera í samræmi við gæðastjórnunarkerfi.  Verktaki skal skila inn gögnum um merkingarmagn og perlur sem sýna að kröfur til efnisins séu uppfylltar.

e) Nákvæmniskröfur - Frávik

Akreinalínur

Þolvik mældra gilda eru sýnd í eftirfarandi töflu:

| Frávik | Þolvik | Skýring |
| --- | --- | --- |
| Staðsetning í þversniði vegar | ± 100 mm | Ekki er greitt fyrir línu sem er utan tvöfaldra þolvika. Skráð er frávik á línur utan þolvika. |
| Hlykkir | ± 100 mm | Dregnir eru 50 m af línu fyrir hvern hlykk |
| Staðsetning í langsniði vegar | ± 5 m | Dregnir er 50 m af línu fyrir ranga skiptingu sem er utan tvöfaldra þolvika |
| Grunnlengd (lína og bil) | ±100 mm | Einingarverð verður lækkað um 20% fyrir merkingar utan þolvika. Ekki er greitt fyrir línu utan tvöfaldra þolvika. |
| Bil á milli tvöfaldra lína | + 10 % / -10 % | Einingarverð verður lækkað um 20% fyrir merkingar utan þolvika. Ekki er greitt fyrir línu utan tvöfaldra þolvika. |
| Línubreidd | + 10 % / -10 % | Einingarverð verður lækkað um 20% fyrir merkingar utan þolvika. Ekki er greitt fyrir línu utan tvöfaldra þolvika. |
| Þurrfilmuþykkt | + 15 % / -0 % | Ef þykkt merkingar er lægri en tilskilið er skal einingarverð lækkað hlutfallslega um 20% fyrir hverja lækkun þykktar um 10%. |
| Dreift magn glerperla | + 15 % / -0 % | Ef endurskin nýrrar miðlínu er lægra en 200 mcd/m²/lux verður einingarverð lækkað hlutfallslega um 10% fyrir hverja lækkun meðaltals um 10 mcd/m²/lux. Fari endurskin niður fyrir 100 mcd/m²/lux er ekki greitt fyrir línuna. Endurskin er mælt í merkingarátt með endurskinsmæli. |

Línur sem eru utan ofangreindra þolmarka þarf að laga eða endurmerkja.

Stakar merkingar

Þolvik mældra gilda eru sýnd í eftirfarandi töflu:

| Frávik | Þolvik | Skýring |
| --- | --- | --- |
| Staðsetning í þversniði vegar (hliðfærsla) | ± 100 mm | Ekki er greitt fyrir merkingu sem er utan tvöfaldra þolvika. Skráð er frávik á merkingu utan þolvika. |
| Staðsetning í langsniði vegar (merkingar þvert á veg) | ± 1 m | Ekki er greitt fyrir merkingu sem er utan tvöfaldra þolvika |
| Staðsetning í langsniði vegar (örvar og áletranir) | ± 5 m | Ekki er greitt fyrir merkingu sem er utan tvöfaldra þolvika |
| Bil á milli þver- og hornalínu í bannsvæðum | ± 100 mm | Einingarverð verður lækkað um 20% fyrir merkingar utan þolvika. Ekki er greitt fyrir merkingar utan tvöfaldra þolvika. |
| Bil á milli þríhyrninga og gangbrautarsebra | ± 20 mm | Einingarverð verður lækkað um 20% fyrir merkingar utan þolvika. Ekki er greitt fyrir merkingar utan tvöfaldra þolvika. |

Merkingar sem eru utan ofangreindra þolmarka þarf að laga eða endurmerkja

Eftirfarandi liðir eru allir mikilvægir t.d. í útboði á Höfuðborgarsvæði þar sem margar tegundir af línum eru í gildi. Hafa skal samband við Þjónustusviði um hvort sleppa megi einhverjum liðum.

#### Liður, verkþáttur 76.5211, Vegmössun, stakar merkingar stöðvunarlína

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við vegmassaða stöðvunarlínu, þykkt 3,0 mm.

b)-e) sjá kröfur í Yfirborðsmerkingar vega, almenn lýsing.

f) Uppgjör miðast við massaðan flöt.

Mælieining: m2

#### Liður, verkþáttur 76.5212, Vegmössun, biðskylduþríhyrningar

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við vegmassaða biðskylduþríhyrninga 600 mm langa, þykkt 3,0 mm.

b)-e) sjá kröfur í Yfirborðsmerkingar vega, almenn lýsing.

f) Uppgjör miðast við massaðan flöt.

Mælieining: m2

#### Liður, verkþáttur 76.5214, Vegmössun, gangbrautir, bannsvæði

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við vegmassaðar gangbrautir, þykkt 3,0 mm.

b)-e)	 sjá kröfur í Yfirborðsmerkingar vega, almenn lýsing.

f) Uppgjör miðast við massaðan flöt.

Mælieining: m2

#### Liður , verkþáttur 76.522, Vegmössun, örvar

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við vegmassaðar örvar af öllum gerðum, þykkt 3,0 mm.

b)-e)	 sjá kröfur í Yfirborðsmerkingar vega, almenn lýsing.

f) Uppgjör miðast við massaðan flöt.

Mælieining: m2

#### Liður , verkþáttur 76.5231, Vegmössun. deililína, b=100 mm, þ=3,0 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við 100 mm breiða vegmassaða línu, þykkt 3,0 mm.

b)-e) sjá kröfur í Yfirborðsmerkingar vega, almenn lýsing.

f) Uppgjör miðast við massaðan flöt.

Mælieining: m

#### Liður, verkþáttur 76.5233, Vegmössun, línur, b=150 mm, þ=3,0 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við 150 mm breiða vegmassaða línu, þykkt 3,0 mm. Línan getur verið deililína eða bannsvæði.

b)-e)	 sjá kröfur í Yfirborðsmerkingar vega, almenn lýsing.

f) Uppgjör miðast við lengd merktri línu.

Mælieining: m

#### Liður, verkþáttur 76.5234, Vegmössun, línur, b=200 mm, þ=3,0 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við 200 mm breiða vegmassaða línu, þykkt 3,0 mm. Línan getur verið deililína eða bannsvæði.

b)-e)	 sjá kröfur í Yfirborðsmerkingar vega, almenn lýsing.

f) Uppgjör miðast við lengd merktri línu.

Mælieining: m

#### Liður, verkþáttur 76.53112, Sprm. akreinalína, breidd=100 mm, þ=0,7 mm.

a) Verksvið verkþáttarins er samkvæmt Yfirborðsmerkingar vega, almenn lýsing. Um er að ræða 100 mm breiða sprautumassaða akreinalínu, þykkt 0,7 mm.

b)-e)	 sjá kröfur í Yfirborðsmerkingar vega, almenn lýsing.

f) Uppgjör miðast við massaðan flöt.

Mælieining: m

#### Liður, verkþáttur 76.53113, Sprm. akreinalína, breidd=100 mm, þ=1,0 mm.

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við 100 mm breiða sprautumassaða akreinalínu, þykkt 1,0 mm.

b)-e)	 sjá kröfur í Yfirborðsmerkingar vega, almenn lýsing.

f) Uppgjör miðast við massaðan flöt.

Mælieining: m

#### Liður, verkþáttur 76.53114, Sprm. akreinalína, breidd=100 mm, þ=1,5 mm.

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við 100 mm breiða sprautumassaða akreinalínu, þykkt 1,5 mm

b)-e) sjá kröfur í Yfirborðsmerkingar vega, almenn lýsing.

f) Uppgjör miðast við massaðan flöt.

Mælieining: m

#### Liður, verkþáttur 76.53115, Sprm. akreinalína, breidd=100 mm, þ=2,0 mm.

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við 100 mm breiða sprautumassaða akreinalínu, þykkt 2,0 mm

b)-e)	 sjá kröfur í Yfirborðsmerkingar vega, almenn lýsing.

f) Uppgjör miðast við massaðan flöt.

Mælieining: m

#### Liður, verkþáttur 76.53131, Sprm. akreinalína, breidd=150 mm, þ=1,0 mm.

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við 150 mm breiða sprautumassaða akreinalínu, þykkt 1,0 mm

b)-e)	 sjá kröfur í Yfirborðsmerkingar vega, almenn lýsing.

f) Uppgjör miðast við massaðan flöt.

Mælieining: m

#### Liður, verkþáttur 76.53132, Sprm. akreinalína, breidd=150 mm, þ=1,5 mm.

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við 150 mm breiða sprautumassaða akreinalínu, þykkt 1,5 mm

b)-e)	 sjá kröfur í Yfirborðsmerkingar vega, almenn lýsing.

f) Uppgjör miðast við massaðan flöt.

Mælieining: m

#### Liður, verkþáttur 76.53133, Sprm. akreinalína, breidd=150 mm, þ=2,0 mm.

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við 150 mm breiða sprautumassaða akreinalínu, þykkt 2,0 mm

b)-e)	 sjá kröfur í Yfirborðsmerkingar vega, almenn lýsing.

f) Uppgjör miðast við massaðan flöt.

Mælieining: m

#### Liður, verkþáttur 76.53232 - Sprm. (deili)lína, b=200 mm, þ=1,0 mm.

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við 200 mm breiða sprautumassaða (deili)línu, þykkt 1,0 mm

b)-e)	 sjá kröfur í Yfirborðsmerkingar vega, almenn lýsing.

f) Uppgjör miðast við massaðan flöt.

Mælieining: m

#### Liður, verkþáttur 76.53232 - Sprm. (deili)lína, b=200 mm, þ=1,5 mm.

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við 200 mm breiða sprautumassaða (deili)línu, þykkt 1,5 mm

b )-e) sjá kröfur í Yfirborðsmerkingar vega, almenn lýsing.

f) Uppgjör miðast við massaðan flöt.

Mælieining: m

#### Liður, verkþáttur 76.54, Tilbúnar vegmerkingar

a) 	Verkþátturinn felst í vinnu við að bræða niður tilbúnar merkingar.

f) 	Uppgjör miðast við fjölda tilbúna merkinga.

Mælieining: stk.

## Yfirborðsmerkingar vega – formerkingar, almenn lýsing

a) Verksvið

Verkþáttur felst í vinnu við formerkingar vegna akreinalína.

b) Efniskröfur

Nota skal hvíta málningu.

c) Vinnugæði.

Formerkingarbúnaður skal vera til staðar. Merkja skal punkta með fullnægjandi nákvæmni sbr. grein 5.6 Mælingar, útsetningar og skil gagna í B-bók almenn lýsing.

Verktaki skal formerkja og skiptimerkja fyrir öllum miðlínum, deililínur og kantlínum vega þar sem þess er þörf eða skv. fyrirmælum eftirlitsmanns. Formerkingar fyrir akreinalínur skulu vera með hvítum málningarpunktum, sem skulu vera ca. 100 mm í þvermál, eða með hvítum línum ca. 15 sm löngum á 10 til 20 m bili. Fjarlægð milli punkta á beinum köflum skal vera mest 20 m, en mest 10 m í kröppum beygjum en almennt er mælst til þess að hafa 5 – 8 m á milli punkta. Einnig má nota 20 mm breiða formerkingu svo framarlega sem hún er a.m.k. 100 mm löng. Nota skal geisla/spjót við merkingu kantlína eða formerkja fyrir þeim til að tryggja rétta breidd akbrauta.

Þar sem hönnuð og yfirfarinn veglína vegarins er til staðar skal nota GNSS tæki og leiðréttingu frá annað hvort eigin base stöð eða farsíma leiðréttingakerfi t.d. VRS eða Icecors kerfi.

Þar sem akreinalínur eru ekki fyrir hendi skal nota eftirfarandi aðferð (eða sambærilega) til að finna miðju til að tryggja að ný lína lendi innan þolvika.

| - Nota skal geisla (laser) eða spjót út frá brún akbrautar (eða kantlínum ef það er hægt) til að merkja punkta. - Punktar skulu merktir frá báðum akstursstefnum. - Formerkingarlína skal vera á milli puntkanna. |  |
| --- | --- |

Skiptimerkingar

Heimilt er að nota skráð hönnunargögn í vefsjám Vegagerðarinnar þar sem þær eru fyrir hendi en annars skal verktaki merkja skiptingar. Merkt er fyrir 10 gerðum miðlína.

| Formerking | Tegund | Reglugerð um umferðarmerki |
| --- | --- | --- |
| 2 | Óbrotin lína | 1004 |
| 4 | Fullbrotin lína | 1000 |
| 5 | Tvöföld hindrunarlína | 1006.4 |
| 8 | Hálfbrotin lína vinstri og óbrotin hægri | 1006.3 hó |
| 9 | Hálfbrotin lína hægri og óbrotin vinstri | 1006.3 óh |
| 10 | Hálfbrotin lína | 1002 |
| 6 | Fullbrotin lína vinstri og óbrotin hægri | 1006.2 fh |
| 7 | Fullbrotin lína hægri og óbrotin vinstri | 1006.2 hf |
| 0 | Fullbrotin lína vinstri og hálfbrotin hægri | 1006.1 fh |
| 1 | Hálfbrotin lína vinstri og fullbrotin hægri | 1006.1 hf |

Stakar merkingar

Verktaki skal formerkja og skiptimerkja fyrir öllum stökum merkingum þar sem þess er þörf eða skv. fyrirmælum eftirlitsmanns.

Formerkingar fyrir stakar merkingar mega vera punktar.

Setja skal út fyrir útlínum stakra merkinga á réttum stað í vegi.

e) Nákvæmniskröfur, frávik

Þolvik mældra gilda eru sýnd í eftirfarandi töflu:

| Frávik | Þolvik | Skýring |
| --- | --- | --- |
| Staðsetning í þversniði vegar | ± 50 mm | Endurmerkja þarf formerkingar utan þolvika.. |
| Staðsetning í langsniði vegar | ± 100 mm | Endurmerkja þarf formerkingar utan þolvika.. |

#### Liður, verkþáttur 76.575, Yfirborðsmerkingar vega – formerkingar, línur.

a) Verkþáttur felst í vinnu við formerkingar vegna akreinalína.

b)-e)	 sjá kröfur í Yfirborðsmerkingar vega, formerkingar, almenn lýsing.

f) 	Uppgjör miðast við lengd frágenginnar línu.

Mælieining: m

#### Liður, verkþáttur 76.576,  Yfirborðsmerkingar vega – formerkingar, stakar merkingar.

a) Verkþáttur felst í vinnu við formerkingar stakra merkinga.

b)-e)	 sjá kröfur í Yfirborðsmerkingar vega, formerkingar, almenn lýsing.

f) 	Uppgjör miðast við fjölda stakra merkinga.

Mælieining: stk.

#### Liður, verkþáttur 76.577, Yfirborðsmerkingar vega – formerkingar, skiptimerkingar.

a) Verkþáttur felst í vinnu við formerkingar skiptimerkinga.

b)-e)	 sjá kröfur í Yfirborðsmerkingar vega, formerkingar, almenn lýsing.

f) 	Uppgjör miðast við fjölda skiptimerkinga.

Mælieining: stk

## Merkingar á vinnusvæðum, almenn lýsing

a) Verksvið

Verkþátturinn innifelur allan kostnað við efni og vinnu við umsjón, eftirlit, uppsetningu og niðurtekt merkingarbúnaðar á vinnusvæðum í samræmi við fyrirmæli og öryggisáætlun verktaka. Einnig er innifalið lokun vega og beining umferðar í samráði við verkkaupa og viðkomandi yfirvöld ásamt tilkynningum um slíkar aðgerðir til aðila sem málið varðar (sjúkra- og slökkviliðs, almenningsvagna, fjölmiðla o.fl.).

b) Efniskröfur

Merki: Umferðarmerki á vinnusvæðum skulu uppfylla kröfur um efnisgæði, stærðir útlit, endurskin, tákn, stafastærðir í samræmi við „Handbók um umferðarmerki“, útgefinni af Vegagerðinni og kveðið er á um í reglugerð nr. 289/1995.

Í flokkum A17.11, A17.21 og B26.xx skal gullitaður flötur merkja vera með lit og endurskin  „Fluorescent Yellow Green  # 3983 og  # 4083 “  (DG, VIP efni  # 3983 og DG 3 efni # 4083).

Nota skal stærri gerð A, B og C merkja, í samræmi við reglugerð nr. 289/1995.

Kröfur um endurskin merkja eru eftirfarandi:

Lágmarksendurskin almennra umferðarmerkja

| Litur | Hvítur | Gulur | Rauður | Blár |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ný skilti (cd/lx/ m2) | 50 | 35 | 10 | 2 |
| Lágmarksgildi eldri skilta (cd/lx/ m2) | 35 | 25 | 7 | 1 |

Lágmarksendurskin kantstika og keila

| Litur | Hvítur | Gulur | Rauður | Blár |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ný skilti (cd/lx/ m2) | 180 | 120 | 25 | 14 |
| Lágmarksgildi eldri skilta (cd/lx/ m2) | 126 | 84 | 18 | 10 |

Kröfur um endurskin merkja A17.11, A17.22 og B26.XX með ofursterkt endurskin (diamond grade) er 425 (cd/lx)/m2 fyrir ný skilti og 300 (cd/lx)/m2 fyrir eldri skilti, miða við 0,33°mælihorn og 5°innfalshorn.

Leturstærð bráðabirgðamerkja skal vera að lágmarki 143 mm há í fyrirsögnum og 101 mm í undirfyrirsögnum.

Upplýsingatöflur skulu sýna umfang verks, heiti/merki verktaka og verkkaupa og áætlaðan verktíma. Töflurnar skulu vera í bláum lit með hvítum stöfum.

Glitmerki í akbraut skulu vera með appelsínugula umgjörð og hvítan glitflöt og vera í samræmi við ÍST EN 1463-1:2009 og ÍST EN 1463-2:2000.

Endurskinsborðar skulu vera með rauðu og hvítu endurskini, minnst 5.000 mm2 að flatarmáli, með hámarksmillibili 0,6 m og skulu vera sýnilegir frá báðum akstursstefnum.  Lengd snúru milli festinga skal vera 6 m.

Ljós: Allur ljósabúnaður skal vera í samræmi við ÍST EN 12352:2006.

Ljósstyrkur viðvörunarljósa skal vera meiri í dagsbirtu en í myrkri og skulu þau búin ljósnema sem skiptir á milli lágmarks- og hámarksgilda (min/max) í samræmi við flokkunarkröfur í töflu 1 í ÍST EN 12352:2006.

Hratt gul blikkandi ljós skal vera í flokki L3.

Gul blikkandi ljós skulu vera í flokki L6 eða L8L fyrir vegi þar sem ÁDU <2000 en í flokki L8L fyrir ÁDU>2000. Þó skulu ljósin vera í flokki L9L fyrir upplýstar stofn- og tengibrautir í þéttbýli.

Viðvörunarljós á lokunarbúnaði skal vera í flokki L3, L6, L8L, L8M, L8H, L9L, L9M eða L9H.

Viðvörunarljósum sem komið er fyrir á merkjavögnum skulu vera í flokki L1 (sveipljós), L8L, L8M, L8H, L9L, L9M eða L9H.

Viðvörunarljósum, sem komið er fyrir efst á sérútbúnum farartækjum sem notuð eru við vinnu á akbraut eða við vinnu á vegabrún, skulu vera í flokki L8M, L8H, L9L, L9M eða L9H.

Samtengd stefnuvirk ljós (hlaupandi ljós) skulu vera í flokki L8M eða L8H.

Ljósaörvar skulu gefa frá sér gult ljós og vera í flokki L8M fyrir vegi þar sem ÁDU <2000 en í flokki L8M eða L8H fyrir ÁDU>2000. Þó skulu ljósin vera í flokki L9L eða L9M fyrir upplýstar stofn- og tengibrautir í þéttbýli þar sem ÁDU<2000 en í flokki L9M eða L9H fyrir ÁDU>2000.

Viðvörunarljós í ljósaslám skulu vera í flokki L3, L6 eða L8L.

Umferðarljós skulu vera búin umferðarstýringu og merkjabúnaðurinn útbúinn stjórnbúnaði með rauðu og grænu ljósi.

Varnir:  Vegrið skulu uppfylla staðla ÍST EN 1317 og skal styrkleikaflokkur og virknibreidd vera í samræmi við fyrirmæli.

Fatnaður starfsmanna:  Endurskinsflíkur fyrir starfsmenn skulu uppfylla kröfur samkvæmt flokki 3 í ÍST EN 471:2003+A1:2007.

Búnaður vaktmanna skal vera sérstakur endurskinsjakki með gulum endurskinslit með textanum „VAKTMAÐUR” bæði að framan og að aftan. Texti á endurskinsjakka skal vera 80 mm hár í upphafsstöfum og vera miðjustilltur, bæði að framan og að aftan.

Vel sýnileg vinnuföt skulu uppfylla kröfur samkvæmt flokki 2 í ÍST EN 471:2003+A1:2007.

c) Vinnugæði.

Öryggisáætlun: Fyrir undirritun verksamnings skal verktaki gera ítarlega öryggisáætlun þar sem lýst er nauðsynlegum öryggisráðstöfunum vegna framkvæmdanna. Þar skal koma fram hvernig afmarka skuli vinnusvæði, hvernig merkingum á og við svæðið skuli háttað og hvort og hvernig skipuleggja skuli hjáleiðir.

Í öryggisáætlun skulu vera upplýsingar um verktaka, ábyrgðamenn merkinga og símanúmer  ásamt vinnustað og upphafs- og lokadagsetningum framkvæmdaþátta. Jafnframt skal  koma fram, hvernig kynningu og auglýsingu vegna lokunar vegar verður háttað.

Öryggisáætlun skal afhenda og bera undir verkkaupa til samþykkis. Á vinnusvæði skal vera samþykkt eintak öryggisáætlunar og jafnframt skal verktaki afhenda  lögreglu í viðkomandi lögsagnarumdæmi eintak.

Þegar verktaki hefur tekið við vinnusvæðinu ber hann fulla ábyrgð á allri vinnu varðandi öryggi og vinnusvæðamerkingar. Verktaki ber ábyrgð  á því að verkið sé unnið í samræmi við gildandi lög og reglugerðir og samþykkta áætlun um skipulag og stýringu á umferð um vinnusvæðið.

Verktaki skal sjá um að vegmerkingar og útbúnaður virki að fullu, jafnvel þótt skyggni sé lélegt, í myrkri við breytilegt veðurfar og utan hefðbundins vinnutíma. Hann skal yfirfara og halda við vegmerkingum og útbúnaði  á reglubundinn hátt.

Verktaki skal tilnefna aðila sem unnt er að ná í ef skemmdir eða röskun verður á vinnusvæðamerkingum á þeim tíma sem vinna liggur niðri.

Verkkaupi áskilur sér rétt til að stöðva verkið ef reglum um öryggi og merkingar er ekki fylgt.

Ef aðstæður á vinnustað eða framkvæmd verksins er ekki í fullu samræmi við það sem kemur fram á staðfestri áætlun ber verktaka að fella áætlunina að þeim aðstæðum sem eru fyrir hendi og tilkynna um breytingar  til viðkomandi eftirlitsaðila til staðfestingar.

Sé um meiri háttar frávik að ræða skal verktaki gera nýja merkingaáætlun og leggja fram til staðfestingar hjá verkkaupa.

Sé um að ræða einföld og endurtekin verkefni má notast við almennar reglur/staðalteikningar um vegmerkingar sem gilda að hámarki eitt ár í senn. Ekki þarf að staðfesta slíkar teikningar í hvert sinn en tilkynna skal eftirlitsaðila um upphaf og lok slíkra framkvæmda.

Fyrirvaralausar vegaskemmdir á vinnustað skal merkja eins fljótt og unnt er samkvæmt stöðluðum teikningum og leiðbeiningum og tilkynna síðan til viðkomandi verkkaupa/eftirlitsaðila og lögreglu ef huga þarf að skipulagi og stýringu á umferð.

Í öryggisáætlun fyrir hvert vinnusvæði skal verktaki tilgreina sérstakan eftirlitsmann, sem skal sjá um og ber ábyrgð á að allar öryggisráðstafanir á og við veg, þ.m.t. merkingar á vinnusvæðinu, séu í samræmi við öryggisáætlun.

Eftirlitsmaðurinn skal vera tiltækur hvenær sem er meðan á verki stendur og skal sinna ábendingum verkkaupa, lögreglu eða annarra sem fara með eftirlit á vinnusvæði, varðandi hættu vegna verksins með tilliti til umhverfis, umferðaröryggis og öryggis starfsmanna.

Í forföllum eftirlitsmanns skal varamaður koma í hans stað.

Nafn eftirlitsmanns og varamanns ásamt símanúmeri skal koma fram á upplýsingatöflu við vinnusvæði.

Eftirlitsmaður, varamaður hans, vaktmenn og annað starfsfólk sem sinnir vegaframkvæmdum og bera á einhvern hátt ábyrgð á umferðarmerkingum, öryggi og útbúnaði á vinnustöðum skal hafa lokið námskeiði um merkingar á vinnusvæðum og staðist þær kröfur sem þar eru settar fram.

Eftirlitsmaður missir rétt sinn til ábyrgðar á merkingum ef þrisvar sinnum hefur verið sýnt fram á ágalla á viðkomandi vinnustað, sem leitt hafa til févíta. Við þær aðstæður skal verktaki skipa annan í hans stað.

Merkingar: Umferðarmerki, þ.m.t. merking á yfirborði vegar, sem ekki eiga við, skal fjarlægja eða hylja með yfirbreiðslum eða með öðrum hætti.

Umferðarmerki skulu að öllu leyti vera í samræmi við reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra. Umferðarmerki skulu standa lóðrétt og hornrétt út frá vegi nema í beygjum, en þá má snúa þeim svo þau sjáist fyrr. Ef hætta er á að endurskin frá bílljósum geti blindað ökumann má snúa merkjum sem nemur 5° frá hornréttri stefnu. Þeim skal þannig komið fyrir að þau séu stöðug, vel sýnileg og ekki hættuleg fyrir starfsmenn eða vegfarendur.

Hæð undir neðri brún umferðarmerkis skal að lámarki vera 1,0 m mælt frá vegyfirborði. Ef tvö merki eru sett á stólpa skal lámarkshæð undir neðra merki vera 0,5 m. Lágmarkshæð undir gátskildi skal vera 0,2 m. Vinnusvæði og vegskemmdir sem merkt eru til skemmri tíma en 7 daga er heimilt að merkja með lægri merkjum en þó skal aldrei vera minna en 0,3 m undir neðri brún merkis.

Þegar umferðarmerkið C09 «Akbrautarmerki» er sett á vinnutæki, merkjavagn eða annað farartæki, skal það staðsett þeim megin sem umferðin á að fara nema merkið sé stærðar sinnar vegna haft á miðju tækinu.

Merkingar skulu vera einsleitar og mismunandi gerðum ekki blandað saman.

Ef merki eru ekki jarðföst skal fergja fótstykki að lágmarki samkvæmt eftirfarandi töflu.

Lágmarksþyngd undirstöðu í kg

| Þvermál merkis mm | Viðvörunarmerki | Bannmerki | Tvö merki | Gátskjöldur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 | 30 | 45 | 75 |  |
| 900 | 40 | 65 | 125 | 45 |

Ekki skal nota steypta vegtálma sem undirstöður fyrir umferðarmerki nema þegar þeir eru notaðir sem vegrið.

Endurskinsborða festa á snúru má aðeins nota sem viðbótarmerkingu á milli stika/keila.

Þegar yfirborð vega eða bráðabirgðaleiða er merkt með glitmerkjum skulu þau vera með 0,5 - 1 m millibili þar sem þau eru notuð í stað málningar/endurskinsborða en má auka í 7,5 -15 m þegar þau eru sem viðbót við málninguna/endurskinsborðana.

Þar sem umferð er vísað yfir á aðra akrein skal nota samhæfð leifturljós þannig að ljósbylgjan hreyfist í akstursstefnu viðkomandi akreinar.

Þegar ljós til lokunar er notað ásamt viðvörunarljósi skal það fyrrnefnda vera tengt viðvörunarljósi þannig að einungis logi á því að kveikt sé á viðvörunarljósinu. Ætíð skal sjá til þess að rafhlöður eða straumgjafar séu virkir.

Á þverslár skal setja blikkljós og skal fjarlægð á milli ljósa aldrei vera meiri en 3 m.

Ljósabúnaði ljósaörva skal komið þannig fyrir að hann myndi ör sem bendir niður á við til hliðar, ýmist til hægri eða vinstri. Í örvaroddi skulu vera 4-7 viðvörunarljós og í skafti 4-8 viðvörunarljós.

Ef umferðarljós eru notuð skal slökkva á öðrum vinnuljósum nálægt þeim. Ef ekki er kveikt á þeim skulu þau fjarlægð, hulin eða ljósopið merkt með álímdum hvítum krossi.

Stöðvunarlínu framan við ljósastýrða einstefnu skal staðsetja þannig að nægjanlegt rými sé fyrir umferðarstraum sem kemur úr einstefnureininni til að sveigja inn á tvístefnureinina án óþæginda eða tafa.

Í tengslum við umferðarljós skal alltaf nota merki A23.11 Umferðarljós.

Merkjavagn skal hafa merki A17.11 og C09 (akbrautarmerki). Akbrautarmerki skal vera hægt að snúa þannig að örin vísi umferðinni á hvorum megin við vagn skuli ekið. Þegar ljósaör er tengd á merkjavagn skal ljósafleki vera að lágmarki 600x600 mm með bakgrunnsskildi sem raðað er upp ofan við efri gátskjöld. Í báðum efri hornum bakgrunnsskjaldar skulu vera luktir.  Skjöldur þessa ljósmerkis skal vera heill og órofinn og annað hvort svartur eða grár að lit.

Ef höggdeyfandi árekstrarvernd er notuð, skal henni komið fyrir á vinnutæki. Séu fleiri vinnutæki staðsett á akbrautinni skal árekstravernd komið fyrir á fyrsta ökutækinu sem vegfarandi kemur að á þeirri akrein sem hann ekur á. Ef bil milli vinnutækja er lengra en 250 m skal búa þau með árekstravernd.

Eftirfarandi á við ef verktaki vinnur að merkingu yfirborðs eftir að hann hefur fjarlægt lokanir fyrir yfirlögn:

Þegar unnið er við merkingar á gatnamótum eða gangbrautum skal setja upp viðeigandi viðvörunarmerki hliðstæð þeim sem sett eru upp þegar akbraut eða hluta akbrautar er lokað.

Merkingar á málningar-/sprautuplastbílum og/eða fylgdarbílum skal vera eins og sýnt er á meðfylgjandi mynd

Á vegum með SDU (sumardagsumferð) > 5000 skal nota höggdeyfandi árekstrarvara.

Tækjabúnaður: merkingarbíll og fylgdarbíll (þegar ekki er unnið á lokuðum kafla)

Merkingarbíll skal merktur að aftan í samræmi við mynd í kafla 8.2.3. í reglum um vinnusvæðamerkingar sem finna má á vef Vegagerðarinnar. Framan á bílnum skulu vera viðvörunarljós, t.d. ljósaslá.

Fylgdarbíl skal merkja á sambærilegan hátt og málunarbíl, eða eins og á teikningu 1.3 (sérbúin vinnutæki) í teikningum af merkingum vinnusvæða.

Á vegum með SDU (sumardagsumferð) > 5000 bíla skal nota höggdeyfandi árekstrarvernd (TMA). Sjá kafla 4.3.3. í reglum um vinnusvæðamerkingar.

Ljósaörvar sem beina umferð fram úr vinnutækjum má aðeins nota þar sem öruggt er að taka fram úr tæki. Að jafnaði skal nota ljósakross (X) þar sem tvær akreinar eru og umferð er í báðar áttir.

Slökkva skal viðvörunarljós og hylja merkingar eða taka þær niður þegar tækin eru í venjulegum akstri.

Merkingaráætlun á við um vinnusvæðamerkingar fyrir eftirfarandi verkþætti:

- Merking lína

- Sýnataka, þ.e. niðurlagning og upptekt prufuplatna

- Merking stakra merkinga. Sjá sem dæmi teikningar um skammtímavinnu nr. 1.5.10, 11.8.2.1, 11.8.2.2 og 11.8.2.2.

Umsjónarmaður verktaka með vinnusvæðamerkingum skal hafa lokið viðurkenndu námskeiði í vinnusvæðamerkingum.

Vinnulag:  Ef vegur er að jafnaði upplýstur skal lýsing á vinnusvæði að lágmarki hafa sama lýsingarstig.

Haga skal framkvæmdum þannig að aðkomuleiðum að húsum og fyrirtækjum sé haldið opnum eins og framast er unnt. Ef óhjákvæmilegt er að loka þeim skal gera viðkomandi viðvart með nægum fyrirvara.

Óheimilt er að loka aðkomuleiðum í lengri eða skemmri tíma nema með vitund og samþykki lögreglu og verkkaupa. Þegar framkvæmdir utan vegsvæða geta valdið vegfarendum hættu eða truflun (s.s. sprengingar, mikið jarðrask eða flóð) skal vara við því með viðvörunarmerkjum og texta á undirmerki.

Við merkingu vegna framkvæmda skal taka sérstakt tillit til varna og búnaðar fyrir fatlaða og óvarða vegfarendur.

Ganga skal þannig frá hindrunum  þversum og langsum með göngu- og hjólabrautum að þær láti ekki undan þótt gengið eða hjólað sé á hindrunina og að staðsetning sé að lágmarki 2 m frá hættu. Einnig skal merkja hættur eða stefnubreytingar með búkkum, borðum eða snúrum. Ef rein eða stígur er alveg lokaður skal vísa á aðra leið og merkja með blikkljósum.

Umferð skal stjórnað með umferðarmerkjum, af vaktmönnum sem nýta umferðarmerki, með umferðarlóðs, með umferðarljósum og/eða yfirborðsmerkingu. Vaktmaður má aðeins gefa merki í samræmi við 39. gr. reglugerðar nr. 289/1995.

Framkvæmdasvæðið skal skipulagt þannig að vegfarendur þurfi að hámarki að bíða í 5 mínútur nema verkkaupi ákveði annað.

Þar sem gagnstæðar umferðarstefnur eru settar á eina akrein skal stýra umferð. Þó er heimilt á umferðarlitlum vegum (ÁDU < 200) að vera án stýringar en þá skulu vera merkt útskot á 200 m bili.

Þar sem notuð eru tímastýrð umferðarljós skulu ökumenn sjá á milli ljósa nema verkkaupi ákveði annað. Þar sem framkvæmdir á eða meðfram akbraut taka stuttan tíma, má stjórna umferð með handvirkri stjórnun samkvæmt reglum þar um.

Ef umferðarlóðs er notaður skal bifreið hans merkt með merkinu „Umferðarlóðs, fylgið mér“

Þar sem tímabundnar lokanir á vegi eru fyrirsjáanlegar og geta valdið verulegum umferðartöfum að mati  verkkaupa skal  setja upp bráðabirgðatöflu eða hjáleiðarmerkingu, er segi til um hvaða veg (vegnúmer) er að ræða, hve langt sé að vinnusvæðinu og hvaða leið sé heppilegast að velja í staðinn.

Þar sem framkvæmdir hafa umtalsverð áhrif á umferðarflæði skal verktaki a.m.k. sólarhring áður en framkvæmdir hefjast senda tilkynningu um það til umferðarþjónustu Vegagerðarinnar, sími 1777.

Verði hlé á verki skal fjarlægja merki sem ekki gilda á meðan. Þó er heimilt, sé vinna hafin á ný innan viku, að hylja merki með yfirbreiðslu.

Áður en takmörkunum á umferð er aflétt skal verktaki fjarlægja allar merkingar sem gefa til kynna að um vinnusvæði sé að ræða og ganga frá varanlegri merkingu í samræmi við fyrirmæli.

Starfsmenn:  Starfsmenn skulu klæðast viðurkenndum endurskinsflíkum, nota öryggishjálm með hökubandi og öryggisskó með stálhettu og stálplötu í sóla.

Öryggisólar og líflínur skulu ávallt notaðar þar sem hætta er á falli. Starfsmaður má aldrei vinna einn þar sem hætta er á falli.

Nota skal persónuhlífar eftir því sem nauðsynlegt getur talist svo sem öndunargrímur, heyrnarhlífar, hanska, augna- og andlitshlífar.

Bílstjórar skulu klæðast öryggisfatnaði ef þeir yfirgefa bílinn.

Vaktmaður skal ganga í sérstökum endurskinsjakka og auk þess ef skyggni er lélegt í sérstökum endurskinsbuxum.  Séu vaktmenn að störfum ber að setja upp viðvörunarmerkið „Önnur hætta“ og viðbótarskilti t.d. með textanum „Vaktmaður 500 m“.

Allir sem ekki eru að staðaldri við vegi utan lokaðra svæða, t.d. eftirlitsmenn, skulu vera í vel sýnilegum vinnufötum.

Tæki:  Nota skal gul viðvörunarljós á farartæki þegar það er við framkvæmdir á vegi eða í sambærilegu verkefni eða myndar hindrun fyrir umferð eða skapar henni hættu með stöðu sinni á vegi eða af þeim verkefnum sem tækið er notað við.

Sérbúin tæki sem notuð eru við vinnu á akbraut eða við vegarbrún, skulu vera með þverslá (K32.11) sem spanna breidd þeirra, ásamt stefnuör/ljósaör og upplýsingamerki um hlutverk tækis. Stafir á upplýsingamerki skulu vera a.m.k. 140 mm háir. Tvö gul viðvörunarljós skulu vera efst á tæki. Um aðrar merkingar aftan á tæki gilda sömu reglur og fyrir merkjavagna.

Varnarbifreið skal búin tveimur stefnuvirkum gulum viðvörunarljósum sem blikka samtímis, merkjaskjöldum  auk búnaðar sem krafist er fyrir sérbúin tæki. Bifreiðin skal búin árekstarvörn.

Viðvörunarbifreið skal búin tveimur viðvörunarljósum með stefnuvirku gulu ljósi sem blikka samtímis auk búnaðar sem krafist er fyrir sérbúin tæki.

Bifreiðir / tæki sem notuð eru við tímabundna vinnu á vegi, skulu búin búnaði sem krafist er fyrir sérbúin tæki. Útdraganlegir hlutar bifreiða skulu merktir með gátskjöldum (K30.12) og vera búin sveipljósum.

Einkabifreiðar skulu vera merktar því fyrirtæki sem verkið vinnur og að lágmarki búnar viðvörunarljósi (sveipljósi).

Umferðarmerki og útbúnaður til lokunar sem hafður er á tæki skal hulinn eða tekinn af við flutning til og frá vinnustað nema við tilfærslu innan vinnusvæðis.

d) Eftirlit með vinnusvæðamerkingu skal vera skipulagt og það skjalfest á eyðublöð eða í dagbók sem er ætluð til  verkefnisins.  Öll skulu gögn varðveitt á vinnustað og lögð fram, sé þess krafist.

Verkkaupi mun sannreyna skráningargögn og gera úttekt miðað við öryggisáætlun. Við úttekt er metið ástand einstakra merkja þar sem teknar eru til skoðunar allar þær merkingar sem eiga að vera uppi miðað við þá verkefnastöðu þegar úttektin er gerð. Ef breytingar á fyrirkomulagi merkinga og/eða merkingaráætlun hafa verið gerðar skulu þær lagðar til grundvallar svo framarlega þær hafa verið teknar fyrir, samþykktar af fulltrúa verkkaupa og bókaðar í verkfundargerð.

Févíti er dregið er frá greiðslum til verktaka ef kröfur eru ekki uppfylltar samkvæmt matsforendum og reikningreglum sem fram koma í fylgiskjölum með útboðsgögnum.

e) Merki teljast skökk ef stólpar hallast meira en 5 gráður eða ef merki hefur snúist um allt að 15 gráður.

Frávik frá lágmarkshæð undir umferðarmerki er +0,1/-0,0 m.

Merkingar á nýlögðu malbiki

Merkja skal alla útlagnarkaflar með viðeigandi skiltum og umferðarhraði tekinn niður í 50 km/klst á nýlögðu malbiki, þar sem það á við. Halda skal hraðatökmörkunum þar til verkkaupi hefur mælt hemlunarviðnám kaflans og hann uppfyllir kröfur verkkaupa. Einnig skal setja upp skilti sem vara við nýju malbiki sem getur verið hált í bleyti. Staðsetja skal skiltin á vel sýnilega staði 50 m frá upphafi kaflans áður en ekið er inn á hann innan þéttbýlis, annars eru skiltin staðsett 100 m frá upphafi kafla. Setja skal 1-2 auka platta á undirstöður skilta, allt eftir aðstæðum þannig að þau standi betur í vindi. Skiltin sem vara við nýju malbiki, sjá hér að neðan, skulu standa í a.m.k. 14 daga frá útlögn, nema verkkaupi fari fram á annað.

Bráðabirgðaákvæði: Verktakar eru hvattir til að tileinka sér nýtt skilti en þeir verktakar sem þegar eiga sambærileg skilti sem áður voru í notkun hafa heimild til notkunar þeirra svo fremi þeir lími nýja útgáfu af leiðbeinandi hraðamerkinu „50“ yfir það. Þessi heimild gildir til ársloka 2027.

#### Liður, verkþáttur 76.722,  Merkingar á vinnusvæðum, malbik

a)	Verksvið

Verkþátturinn innifelur allan kostnað við efni og vinnu við umsjón, eftirlit, uppsetningu og niðurtekt merkingarbúnaðar á vinnusvæðum í samræmi við fyrirmæli og öryggisáætlun verktaka. Kostnaður við umferðastýringu er einnig innifalin í þessum lið. Greitt verður fyrir hvern frágengin yfirlagnakafla.

c)	Vinnugæði

Vinnusvæði skal merkja samkvæmt Reglum um vinnustaðamerkingar – gildandi útgáfa. Verktaki skal skila inn merkingaráætlun a.m.k. sjö dögum fyrir áætlaða framkvæmd. Vinnustaðamerkingar skulu fylgja teikningum 1.6.1 og 1.6.3 ásamt viðeigandi teikningum úr köflum 3.5, 5, 6, 7, 8 og 9.2 í ritinu Merkingar vinnusvæða – Teikningar, gildandi útgáfa.  Hjáleiðir skulu merktar með viðeigandi hjáleiðamerkingum.

f)	Uppgjör, mælieiningar

Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining:  HT